МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ

"ДIПРОМIСТО"

Арх. №90298

прим. ..

###### ПОЛТАВА

КОРИГУВАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ,

ЗМІНА МЕЖ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

| В. о. директора інституту |  | О. Головань |
| --- | --- | --- |
| Начальник архітектурно- планувального управління, головний архітектор проекту |  | В. Токар |
| Головний економіст |  | Ю. Палеха |
| Начальник інженерно- планувального відділу |  | В. Муха |
| Начальник відділу науково-методичного забезпечення містобудівного проектування |  | А. Економов |

м. Київ – 2010

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	3

І. ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧОГО СТАНУ МІСТА	4

ІI. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ПО СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА	8

ІІI. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА СТРУКТУРИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ МІСТА	13

IV. ЖИТЛОВИЙ ФОНД	15

V. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ МІСТА	22

VІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНИХ МЕЖ МІСТА	27

VІІ. СИСТЕМА ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ	32

VІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ, ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА	34

ІХ. ТРАНСПОРТ	40

Х. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	40

ХІ. ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ	51

ХІІ. ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ	55

ХІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО НЕВІДКЛАДНИХ ЗАХОДІВ І ОБСЯГІВ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА	61

ХVІ. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ	66

# ПЕРЕДМОВА

«Коригування генерального плану м. Полтави, зміна меж міських територій» виконане Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст “Діпромісто” відповідно договору №1183-01-2009, укладеного з управлінням з питань містобудування та архітектури м. Полтави.

Попередній генеральний план (коригування) був розроблений інститутом “Діпромісто” і затверджений у 2006 році. Необхідність розробки даної роботи викликана потребою міста у нових територіях для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку, розвитку рекреаційних зон, сельбищних, транспортно-комунікаційних зв’язків.

Крім того, коригування генерального плану визначена Стратегічним планом економічного розвитку м. Полтава, затвердженого рішенням двадцять сьомої сесії Полтавської міської ради п’ятого скликання від 23.04.2008 р. Вирішення стратегічної цілі щодо територіального розвитку передбачено шляхом проведення роботи з розширення меж міста.

У проекті визначені:

заходи по охороні навколишнього середовища; сучасний стан та перспективи господарського комплексу міста; прогноз чисельності та статтєво-вікової структури населення міста; обсяги та розміщення нового житлового будівництва; інженерне обладнання території; інженерна підготовка та захист території, дощова каналізація; розвиток транспорту; магістральна вулична мережа; архітектурно-планувальна організація території тощо.

При розробці генерального плану були враховані раніше розроблені проектні матеріали та програми, зокрема Генеральний план м. Полтави (коригування) 2006р., „Розроблення плану червоних ліній вулиць м. Полтава”, 2007р., Містобудівний регламент центральної частини міста, 2008 р. виконані інститутом „Діпромісто”.

Крім того, враховане «Історико-містобудівне обгрунтування до генплану м. Полтави. Проектно-регуляторний розділ зони охорони пам’яток історії та культури міста Полтави », виконане „КиеВНИИТАГ” (Київ, 1989 р.).

Генеральний план розроблений відповідно діючих Державних будівельних норм України “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” (ДБН 360-92), а також інших нормативних документів.

В процесі розробки матеріали генерального плану були розглянуті на розширеному засіданні архітектурно-містобудівної ради по розгляду попередніх матеріалів коригування генерального плану м. Полтави, а також на нараді у виконкомі Полтавської міської ради (5.11.2009) – де були розглянуті питання територіального розвитку міста, перспективна чисельність населення, інженерно-екологічні передумови розвитку міста, магістрально-вулична мережа та зовнішній транспорт.

Генеральний план Полтави розроблений на основі використання геоінформаційних систем та технологій. Для створення ГІС застосовувалися ліцензійні програми фірми ESRI: ArcView 3.2/8.2 та ArcINFO 8.2.

Генеральний план міста розроблений на розрахунковий строк 2031 рік.

# І. ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧОГО СТАНУ МІСТА

Полтава - сучасний промисловий, науково-освітній та культурний центр. Територія міста становить 10,4 тис. гектарів. Місто поділено на три адміністративні райони: Октябрський, Ленінський, Київський.

Полтава знаходиться на перетині важливих залізничних шляхів та автомагістралей України. Відстань до Києва – 333 км, до Москви – 924 км. Через місто прохоять магістральна залізниця Київ - Харків, міжнародні автомагістралі Е40 (Шегені-Львів-Київ-Полтава-Харків-Должанський) та Е577 (Полтава-Кіровоград-Кишинів), регіональні автодороги Р17 (Полтава-Суми) та Р18 (Полтава-Красноград). Місто має пряме автобусне сполучення практично з усіма великими містами України. Є аеропорт.

Перші історичні згадки про місто з назвою Лтава відносяться до 1174 року (у Іпатіївському літописі), таку назву місто мало до першої половини XV ст. Під сучасною назвою Полтава відома з 1430 року. У XVІІ ст. Полтава дістала магдебурзьке право, міські права затверджено 1641 р.

Населення міста на 1 січні 2009 року склало 301,6 тис. осіб. Чисельність населення Полтави зростала до 1993 р. та лише за рахунок додатного сальдо міграції. Найбільша чисельність населення міста була досягнута у 1993 р. (320 тис. осіб).

Загальна кількість трудових ресурсів Полтави на 1.01.2009 р. склала 203,6 тис. осіб (65,3 % населення міста). У виробничій сфері зайнято 52,1 тис. осіб, у невиробничій сфері – 66,5 тис. осіб.

Чисельність безробітних разом з незайнятими в усіх сферах економічної діяльності, згідно з даними офіційної статистики, на початок 2009 р. склала 67,7 тис. осіб (21,8 % від усього населення, або майже 40 % трудових ресурсів).

Промисловість. Промисловий комплекс Полтави представлений 63 підприємствами. Однак тільки 12 відіграють істотну роль у його функціонуванні.

Найважливішими підприємствами міста за чисельністю працюючих та обсягами виробництва є: машинобудівні заводи – ВАТ „Лтава”, ВАТ „Турбомеханічний завод”, ВАТ „Полтавський автоагрегатний завод”, Алмазний завод, ВАТ „Тепловозоремонтний завод”, ВАТ „Електромотор”, ВАТ „Полтавахіммаш” та інші. Найбільшими підприємствами харчової промисловості є м’ясокомбінат, ЗАТ „Полтавакондитер”, ЗАТ „Олійно-екстракційний завод ”Карнел-груп”, Хлібокомбінат; легкої – ЗАТ „Ворскла”, ВАТ „Демітекс”.

Не дивлячись на певне падіння виробництва, місто залишається значним машинобудівним центром, спеціалізованим на виробництві технологічного обладнання для хімічної, харчової та інших галузей, алмазних виробів, електротехнічного устаткування, приладобудування тощо.

Будівництво. За даними 2009 р. на будівельно-монтажних підприємствах середньооблікова чисельність зайнятих складала 8,7 тис. осіб. Підприємства здійснюють житлове, промислове та інженерне будівництво не тільки в Полтаві, але й на території області.

Основними будівельними організаціями міста, які виконують капітальне будівництво є ВАТ "Полтаватрансбуд", ЗАТ БМУ-2 "Полтаванафтогазбуду", Дочірнє підприємство "Полтавський облавтодор", ПМК 34 ВАТ "Полтаваелектро".

Транспорт і зв’язок. Чисельність працюючих в організаціях зовнішнього транспорту та зв'язку на 1.01.2009 року склала 12,9 тис. осіб.

Малі і середні підприємства. Розвиток малого підприємництва у Полтаві, як і в Україні в цілому, ще не досяг необхідного рівня. Пояснюється це рядом об´єктивних причин, які потребують вирішення на державному рівні: удосконалення нормативно-правової бази щодо малого підприємництва, забезпечення розвитку підприємництва доступними фінансово-кредитними ресурсами, майновими ресурсами, тощо.

На сьогодні у місті зареєстровано понад 3700 малих підприємств. Чисельність зайнятих у малому бізнесі складає понад 22,2 тис. осіб. Частка зайнятих у ньому від загальної чисельності найманих працівників у господарському комплексі міста за цей час збільшилась з 5,3% до 28%.

Наука і наукове обслуговування У місті розташовано 18 проектних, конструкторських, наукових, науково-дослідних установ, не враховуючи науково-дослідних секторів вищих учбових закладів. Дані установи спеціалізуються на дослідженнях, розробках та проектуванні в галузях ветеринарної медицини, геофізки, землеустрою, містобудування, геологічних та нафтогазових вишукувань, тощо. У проектних та науково-дослідних установах працювало на 1.1.2009 р. 1,3 тис. осіб.

Навчальні заклади. Місто є значним освітнім центром, який готує висококваліфікованих спеціалістів для свого регіону та частково для України. У Полтаві зосереджена значна кількість вищих учбових закладів, в яких на початок 2008-2009 навчального року на різних рівнях акредитації навчалося 54,1 тис. студентів.

Провідну роль серед вищих навчальних закладів відіграють вузи ІІІ та IV рівнів акредитації, в яких навчається 48,7 тис. студентів (близько 90% від загальної їх чисельності).

У вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації (це технікуми, училища і коледжі) навчається 5,4 тис. студентів, або 10 % загальної кількості студентів вищих навчальних закладів міста.

Забезпеченість міста Полтави об’єктами соціальної інфраструктури наводиться у таблиці:

| Найменування установ обслуговування | Одиниця виміру | Фактична ємність | Забезпе-ченість на 1000 мешканців | Норма згідно ДБН 360-92** | Необхідно за нормою | Забезпе-ченість відносно норми,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дитячі дошкільні заклади | місця | 7323 | 24,5 | 21,6 | 8071 | 90,7 |
| Загальноосвітні школи | учні | 34993 | 116,0 | 96,8 | 29192 | 120,0 |
| Позашкільні учбові заклади | місця | 8400 | 27,9 | 15,3 % від кіл-сті учнів 4-9 класів | 3560 | 236,0 |
| - центри дитячої та юнацької творчості | місця | 4558 | 15,1 | 3,3 % | 767 | 594,3 |
| - музичні школи, школи мистецтв |  | 3356 | 11,1 | 2,7 % | 630 | 532,7 |
| - спортивні школи |  | 486 | 1,6 | 2,3 % | 533 | 91,1 |
| - інші |  | - | - | 7,0 % | 1630 | - |
| Поліклініки | відвід. в зміну | 9837 | 32,6 | 24 | 7238 | 135,9 |
| Лікарні | ліжко | 4984 | 16,5 | 14 | 4222 | 118,0 |
| Будинки культури, клуби | місця | 3539 | 11,7 | 40 | 12062 | 29,3 |
| Кінотеатри | місця | 2614 | 8,7 | 20 | 6031 | 43,3 |
| Бібліотеки | тис. томів | 1740 | 5,8 | 4 | 1206 | 144,3 |
| Стадіони, спорт. комплекси | га | 21,5 | 0,07 | 0,7 | 211 | 10,2 |
| Магазини | м2 торг. площі | 100053 | 331,8 | 230 | 69361 | 144,2 |
| Підприємства громадського харчування | посад. місць | 11908 | 39,5 | 40 | 12063 | 98,7 |
| Пожежне депо | авто-мобіль | 19 | 0,06 | 1 на 8 тис. мешканців | 39 | 48,7 |
| Готелі | місця | 596 | 2,0 | 4,8 | 1448 | 41,1 |

Житловий фонд міста складається з 21445 будинків або 133857 квартир. 83,2% квартир знаходиться в приватній власності, 2,8% у державній власності, а 14,0% у комунальній власності. Із загального числа квартир біля 25,2% є однокімнатними, 44,3% двокімнатними, 27,3 трикімнатними, інші мають чотири і більше кімнат.

Структура житлового фонду міста за загальною площею відзначається переважанням багатоквартирної (багатоповерхової) забудови над садибною забудовою.

Середня житлова забезпеченість по місту складає ~ 20,9 м2 загальної площі на людину: ~ 19,5 м2 загальної площі на людину у багатоквартирній забудові і ~ 27,9 м2 загальної площі на людину у садибній забудові.

| Типи забудови | Загальна площа |  | Кількість населення | Житлова забезпеченість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. м2 | % | тис. осіб | м2/люд. |
| Багатоквартирна | 4911,5 | 78,9 | 252,0 | 19,5 |
| Садибна | 1382,7 | 21,1 | 49,6 | 27,9 |
| РАЗОМ | 6294,2 | 100,0 | 301,6 | 20,9 |

Інженерне обладнання:

Водопостачання Джерелом водопостачання м. Полтава є підземні води Полтавського родовища підземних вод та поверхневі води р. Ворскла.

Водопостачання міста здійснюється централізованою комунальною системою водопровода та локальними системами водопостачання промислових підприємств. Комунальний водопровід обслуговує населення міста, комунальні та окремі промислові підприємства. Установлена виробнича потужність комунального водопроводу 157,00тис.м3/добу.

Промпобутова каналізація. Каналізування м. Полтава здійснюється по повній роздільній схемі. Відведення і очищення побутових і виробничих стічних вод здійснюється централізованою міською каналізацією і локальними системами промислових підприємств. У 2008 р. відведено та очищено 18,27 млн. м3 стічних вод або 50,04 тис. м3 середньодобово, з них з доочисткою 7,64 (20,93 тис. м3/добу).

Установлена пропускна спроможність централізованої системи каналізації 130,00 тис. м3/добу.

ЕлектропостачанняПолтави здійснюється від підстанції 330/110/6 кВ “Полтава”, на якій встановлено два автотрансформатори потужністю по 200 МВА та два автотрансформатори потужністю по 125 МВА. Підстанція розташована на південь від міста і приєднана до енергосистеми трьома лініями електропередачі 330 кВ: «Зміївська ТЕС – Полтава», «Кременчук – Полтава» та «Північно-Українська – Полтава».

Газопостачання. На даний час рівень газифікації Полтави на базі використання природного газу, досягає близько 97%. Газопостачання здійснюється через сім газорозподільчих станцій: АГРСІ с.Івашки, АГРСІІ с.Гожули, АГРС Бречківка, АГРС Ковалівка, АГРС Терешки, АГРС Ваці, ГРС (УКПГ) с.Копили від магістральних газопроводів І класу (5,5МПа) Диканька-Кременчук-Кіровоград і Ефремівка-Диканька-Київ, та за рахунок використання супутнього нафтового (природного) газу Суходолівського нафтогазового родовища

Нині теплопостачання житлово-цивільного сектору м. Полтави здійснюється централізованими та децентралізованими системами. Основна кількість опалювальних котелень міста (близько 60) і 34 ЦТП, ТП, знаходиться на балансі ОВП ”Полтаватеплоенерго”. Загальна встановлена потужність котелень підприємства (районна, квартальні, групові) складає 826,96 Гкал/год, підключена - ~ 650,0 Гкал/год, протяжність теплових мереж в 2-х трубному виміру 193,99 км.

# ІI. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ПО СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

Визначення перспективної структури господарського комплексу міста Полтави на період реалізації генерального плану (станом на 2031 рік) передбачає застосування програмно-цільового прогнозу. Такий прогноз являє собою моделювання бажаних станів (норм) на основі попередньо визначених критеріїв. В його основу при визначенні перспективної структури господарського комплексу міст покладено структурно-аналоговий підхід. Цей підхід ґрунтується на відомій тезі про те, що більш розвинутий суспільно-територіальний таксон (в даному випадку місто) демонструє для менш розвинутого головні риси, які тому необхідно набути в майбутньому.

З високою ймовірністю можна стверджувати, що міста індустріального чи високоіндустріального типів повторять, або принаймні пройдуть близьким до постіндустріальних міст шляхом. З цією метою для Полтави як великого багатофункціонального промислового, адміністративного та освітньо-культурного центру була підібрана група міст-аналогів, що знаходяться у Країнах Європейського Союзу та США. Аналіз структури дозволив визначити екстремальні (мінімальні та максимальні) і середні значення часток зайнятих у головних галузях господарства цих міст (таблиця нижче).

Дані показники були покладені в основу прогнозу розвитку структури господарства Полтави на 2031 рік. При цьому до уваги брались особливості розвитку та функціонування окремих галузей господарства, прогнозна чисельність і структура населення міста, експертні оцінки фахівців тощо.

Не дивлячись на зростання невиробничої сфери (таблиця нижче) місто у перспективі має зберегти статус великого промислового центру, спеціалізованого на середньо- та високотехнологічних галузях виробництва. Нової якості повинна набути розподільча сфери (торгівля, громадське харчування, матеріально-технічне постачання і збут), частка зайнятих у якій зросте щонайменше до 15,8%. Крім іншого у Полтаві будуть активно формуватись нові функції. В результаті зростання ринкової інфраструктури (понад 5% зайнятих) місто набуде рис великого ділового центру. Закріпиться статус міста як великого освітнього і наукового центру (11,6% зайнятих у господарстві).

Зведені показники структури господарства міст-аналогів Полтави у країнах Європейського Союзу

| Галузі господарства | Частка галузей у загальній чисельності зайнятих у господарстві, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | екстремальні | середні |
| Промисловість | 15,6 – 26,6 | 21,1 |
| Будівництво | 5,5 – 9,5 | 7,5 |
| Енергозбереження | 1,0 – 1,3 | 1,1 |
| Торгівля | 12,6 – 22,4 | 17,5 |
| Готельне господарство | 2,6 – 4,9 | 3,7 |
| Транспорт | 6,0 – 7,8 | 6,6 |
| Фінанси | 2,9 – 8,4 | 4,6 |
| Громадське управління | 4,9 – 10,9 | 7,9 |
| Освіта | 7,4 – 12,2 | 9,1 |
| Охорона здоров´я та соціальне забезпечення | 9,8 – 18,8 | 14,3 |

Прогноз структури зайнятих у галузях господарського комплексу Полтави на 2031 рік

| Сфери та галузі господарського комплексу | Тис. осіб | % |
| --- | --- | --- |
| І. Виробнича сфера | 68,3 | 36,0 |
| в тому числі: - промисловість - будівництво - зовнішній транспорт та зв’язок - інші | 40,0 15,0 12,0 1,3 | 21,1 7,9 6,3 0,7 |
| ІІ. Невиробнича сфера | 121,5 | 64,0 |
| в тому числі: |  |  |
| - фінанси, кредит, страхування | 9,5 | 5,0 |
| - торгівля, громадське харчування, матеріально-технічне постачання та збут | 30,0 | 15,8 |
| операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам | 19,0 | 10,0 |
| - охорона здоров’я, спорт, соціальне забезпечення у т.ч. рекреація і туризм | 22,0 2,5 | 11,6 1,3 |
| - освіта та наука у т. ч. вища та середня спеціальна світа проектні та наукові установи | 22,0 8,0 2,0 | 11,6 4,2 1,0 |
| - органи управління | 9,0 | 4,7 |
| - колективні, громадські та особисті послуги | 10,0 | 5,2 |
| Всього | 189,8 | 100,0 |

Таким чином, за умови сприятливого розвитку подій, у результаті істотної трансформації господарського комплексу, місто повинне набути рис великого високоіндустріального центру, що спеціалізується на виробництві продукції обробної промисловості, середньо- та високотехнологічних галузей машинобудування, на наданні ділових послуг (консалтинг, банківська та біржова діяльність тощо), крупного освітньо-наукового та туристичного центру.

Аналіз сучасних тенденцій та передумов розвитку промислового комплексу міста Полтави дозволив окреслити декілька варіантів його можливого розвитку у перспективі. Найбільш ймовірними із них нам уявляються наступні варіанти – інерційний (песимістичний), інноваційний (оптимальний) та проміжний варіанти розвитку. Кожний з них має свої особливості та специфіку, що визначають соціально-економічний стан та архітектурний вигляд міста, його роль в регіоні та країні, стан природного середовища, основні характеристики та рівень життя населення.

1. Інерційний (песимістичний) варіант розвитку промисловості Полтави пов´язаний із досить ймовірним збереженням, “консервацією” нинішнього стану виробництва міста. При цьому варіанті розвитку подій пріоритет в розвитку промисловості буде надаватися виробництвам, що мають швидку економічну віддачу та не потребують значних капіталовкладень в організацію та підготовку виробництва. Мова йде перед усім про низько- чи середньотехнологічні, ненаукоємні галузі переробки сільськогосподарської сировини, харчової, легкої, деревопереробної промисловості, промисловості будівельних матеріалів, окремих виробництв хімічної промисловості тощо.

При цьому динамічні показники розвитку виробництва будуть залишатись малорухомими. Ріст виробництва здійснюватиметься переважно за рахунок вищеназваних галузей і характеризуватиметься недостатніми та нестабільними темпами. Тенденцію до зростання матиме і частка цих галузей у загальному обсязі виробництва. Структура промисловості як і сьогодні залишатиметься “зпрощеною” та матиме невідповідний існуючому у місті потенціалу рівень прогресивності. Темпи росту машинобудування (особливо його високотехнологічних виробництв) відставатимуть від інших галузей, а його частка, у кращому випадку, залишатиметься на сьогоднішньому рівні, або й скоротиться.

Такий варіант розвитку промисловості може бути виправданим лише на короткотривалу перспективу (максимум 3-5 років), оскільки дозволяє акумулювати необхідні для розвитку високотехнологічних виробництв міста інвестиційні ресурси.

Разом із тим реалізація цього варіанту на довготривалу перспективу (20-25 років) є недоцільною, хоча й імовірною. При такому розвитку подій фактично унеможливлюється перехід економіки міста на інноваційну модель розвитку.

2. Інноваційний (оптимальний) варіант розвитку господарства міста пов´язаний з його всебічною модернізацією, структурною трансформацією та інтеграцією з науково-освітнім комплексом.

При цьому варіанті розвитку основною мотивацією функціонування промисловості Полтави має стати досягнення максимально можливої суспільної ефективності. Така ефективність, як комплексне поняття, поєднує в собі не тільки отримання високого ефекту діяльності виробництва, а й досягнення на його основі відповідного рівня соціального розвитку міста (умов та якості життя населення).

Інноваційна економіка в сучасних умовах характеризується, перш за все, готовністю формуючих її суб´єктів господарювання до конкуренції, пошуку та освоєння нових ринків. Досягнення цього стану у промисловості сьогодні можливе тільки на основі широкого впровадження технологічних нововведень, виходу на ринок з новою наукоємною, конкурентноспроможною продукцією.

Ці риси мають бути притаманними усім галузям промисловості, особливо прогресовизначаючим виробництвам точного машинобудування, виробництвам технологічного обладнання тощо.

Становлення міста Полтави як крупного високоіндустріального центру міжнародного значення, спеціалізованого на середньо- та високотехнологічних галузях промисловості на період до 2031 року вимагає збільшення обсягів промислового виробництва щонайменше у 3 – 3,5 рази.

Істотної трансформації за цей період має зазнати і галузева структура промислового комплексу міста. Домінуючу роль у ній має відігравати машинобудування, перш за все його високотехнологічні наукоємні галузі (таблиця 3). Частка цієї галузі зросте до 41%. Певним зростанням буде характеризуватись частка легкої промисловості, виробництва будівельних матеріалів, інших промислових виробництв. Дещо знизиться питома вага електроенергетики, видобутку енергетичних матеріалів та харчової промисловості. Разом з тим абсолютні обсяги виробництва кожної із галузей у прогнозний період істотно зростуть. При цьому темпи росту галузей будуть досить диференційованими.

Найбільшими вони повинні бути у легкій промисловості (обсяг виробництва має зрости приблизно у 4 рази) та машинобудуванні (у 3,8 рази). Значні темпи зростання виробництва мають бути у промисловості будівельних матеріалів (у 2,2 рази). Дещо нижчими темпами зростання характеризуватиметься харчова промисловість та електроенергетика (в 1,5 рази).

Запровадження високоефективних технологій у всіх галузях промисловості має сприяти не тільки зниженню енерго- та матеріалоємності виробництва, а й зростанню продуктивності праці у промисловості. Однак чисельність зайнятих у промисловості дещо зросте. На 2031 рік ця цифра складатиме близько 40 тисяч осіб (21,1% від загальної чисельності зайнятих у господарстві міста).

Орієнтовна структура промислового виробництва міста Полтава (прогноз на 2031 рік)

| Види промислової діяльності | Чисельність зайнятих |  |
| --- | --- | --- |
|  | осіб | % |
| Видобування неенергетичних матеріалів | 2000 | 5 |
| Харчова промисловість та перероблення сільгоспсировини | 4000 | 10 |
| Легка промисловість | 3200 | 8 |
| Виробництво деревини та виробів із деревини | 800 | 2 |
| Целюлозно-паперова і поліграфічна промисловість | 800 | 2 |
| Хімічна та нафтохімічна промисловість | 800 | 2 |
| Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будівельні матеріали та скло) | 4000 | 10 |
| Металургія та металообробка | 2000 | 5 |
| Машинобудування | 16400 | 41 |
| Інше виробництво | 1600 | 4 |
| Виробництво та розподіл електроенергії, газу, води | 4000 | 11 |
| Вся промисловість разом | 40000 | 100,0 |

Реалізація оптимістичного варіанту вимагає ініціативи та значних організаційних зусиль з боку управлінських структур. Пріоритетного значення серед проектів інвестиційної діяльності мають набути ті, що безпосередньо відповідають завданням інноваційного варіанту розвитку промислового комплексу міста.

3. Проміжні варіанти розвитку промислового комплексу міста досить різноманітні, однак об´єднуються спільними особливостями. Суть їх полягає у тому, що при загальному інерційному варіанті розвитку більшості галузей та виробництв, окремі із них будуть розвиватися інноваційним шляхом. В результаті їх реалізація в тій чи іншій мірі будуть пом´якшуватись соціальні та комунальні проблеми розвитку міста, однак це не забезпечить комплексного їх вирішення.

Разом із тим, реалізація одного із проміжних варіантів, з наступним його розширенням, все ж може забезпечити становлення інноваційної економіки міста, хоча і в дещо віддаленій перспективі.

Досягнення європейського рівня розвитку малого бізнесу у місті за період до 2031 року, вимагає зростання кількості малих підприємств більше як у 5,3 рази. Саме такі темпи і дозволили б досягти середнього європейського показника – 46 малих підприємств у розрахунку на 1 тисячу жителів. Загальна кількість малих підприємств у Полтави мала б зрости до 16 тисяч. Загальна чисельність зайнятих у малому бізнесі повинна досягти щонайменше 95 тисяч чоловік, що складало б близько 50% від загальної чисельності зайнятих у господарстві міста і приблизно відповідало б середньому показнику для країн ЄС.

Таке зростання дозволило б створювати у місті в середньому за рік близько 3,7 тисяч робочих місць. Враховуючи необхідність переходу міста на інноваційну модель розвитку, випереджуючими темпами малий бізнес має розвиватись, перед усім, у сфері науково-інноваційної та зв’язаної з нею виробничої діяльності. Прискореного розвитку малий бізнес має набути у галузі охорони здоров’я, колективних, громадських та особистих послуг, готельного господарства, консалтинговій та рекламній діяльності тощо.

# ІІI. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА СТРУКТУРИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ МІСТА

Сценарії демографічного прогнозу

Демографічні прогнози зазвичай розробляються у кількох варіантах (сценаріях). Реалістичний варіант прогнозу описує найбільш імовірний варіант розвитку, виходячи з особливостей динаміки окремих компонентів природного і механічного руху населення певної території. Оптимістичний варіант крім особливостей демографічної ситуації враховує можливість повної або часткової реалізації положень Стратегії демографічного розвитку України на 2006-2015 рр., посиленої уваги урядових структур до збереження і відтворення якості населення, формування дбайливого ставлення до себе та свого оточення у кожної особи.

Прогноз народжуваності

За реалістичним варіантом прогнозу очікується продовження тенденції зростання народжуваності, що спостерігається останні кілька років. Загальний коефіцієнт народжуваності становитиме від 6,3 до 9,9‰. Максимуму він досягне в 2007-2009 рр. (за рахунок сприятливої вікової структури) та наприкінці прогнозного періоду (за рахунок поступового зростання народжуваності).

Оптимістичним варіантом передбачено більш високі темпи росту народжуваності в 2005-2008 рр. порівняно з реалістичним варіантом.

Загальний коефіцієнт народжуваності коливатиметься в межах від 10,1 до 11,5‰. Максимальні значення спостерігатимуться в кінці прогнозного періоду, коли у віці 20-25 років перебуватиме відносно велика кількість жінок.

Прогноз смертності та очікуваної тривалості життя

За реалістичним варіантом прогнозу передбачається посилення зниження смертності в молодших вікових групах (до 15 років) на весь прогнозний період з уповільненням наприкінці прогнозного періоду (2020-31 рр.). Кількість померлих і загальний коефіцієнт смертності знаходитимуться під впливом структурного чинника. Зокрема, загальний коефіцієнт смертності знаходитиметься в межах 14,9-17,3‰.

Оптимістичний варіант ґрунтується на імовірному зростанні добробуту населення. Очікувана тривалість життя при народженні в Полтаві досягне 68,5 та 78,0 року для чоловіків і жінок відповідно. Загальний коефіцієнт смертності коливатиметься в межах 12,2-14,5‰.

Прогноз міграцій населення

Оптимістичний варіант є вірогідним при значному посиленні тенденцій економічного зростання, за умов створення нових робочих місць у промисловій, науковій галузях та розширенні мережі вищих навчальних закладів, суттєвого поліпшення можливостей зайнятості і заробітку на місцевому ринку праці. Механічний приріст населення збільшуватиметься протягом усього прогнозного періоду і на початку 2020-х рр. наближатиметься до +2 тис. осіб на рік.

Додатній міграційний баланс у місті очікується і за реалістичним варіантом прогнозу за рахунок зменшення кількості вибулих з регіону та підвищення чисельності прибулих починаючи з наступного 2006 р., однак зростання величини сальдо міграцій населення у 2005–2026 рр. відбуватиметься значно повільніше і на кінець періоду перевищення прибуття над вибуттям становитиме 1,0-1,1 тис. осіб щорічно.

Прогноз чисельності та статево-вікового складу населення міста Полтави до 2031 р.

За реалістичним варіантом прогнозу чисельність населення, що проживатиме у м. Полтаві, зменшиться на 34,5 тис. осіб і становитиме на кінець прогнозного періоду 268,5 тис. осіб. Зменшення кількості мешканців міста відбуватиметься рівномірними темпами до 2031 року. Кількість померлих перевищуватиме кількість народжуваних протягом усього прогнозного періоду, втрати населення від природного руху лише частково компенсуватимуться за рахунок додатного сальдо міграцій.

За оптимістичним варіантом демографічного прогнозу протягом наступних п’яти років (до 2016 р.) чисельність населення м. Полтави зросте на 16,3 тис. осіб, після чого почнеться зростання кількості мешканців міста, яка на початок 2031 р. складатиме 350 тис. осіб. При цьому збільшиться чисельність населення працездатного віку, посилюватиметься процес постаріння населення. Так, частка осіб старше 60 років складатиме на 1 січня 2031 р. 22%. Від’ємний природний приріст населення компенсуватиметься механічним рухом. Різниця між чисельністю померлих та народжених протягом останніх десяти прогнозних років поступово скорочуватиметься, однак перелому тенденції депопуляції не відбудеться. Якщо кількість померлих зростатиме до 2015 р. і лише потім спостерігатиметься їх повільне зменшення, то чисельність народжених збільшуватиметься протягом усього прогнозного періоду.

Структура трудових ресурсів

На 2031 рік очікується зростання чисельності зайнятих у всіх сферах економічної діяльності до 189,8 тис. осіб; їх частка складе 54,2%, у тому числі у виробничій сфері до 68,3 тис. осіб (їх частка – 36,0%).

| ПОКАЗНИКИ | 1.01.1991 |  | 1.01.2009 |  | 1.01.2031 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. осіб | % | тис. осіб | % | тис. осіб | % |
| ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ | 320,1 | 100 | 301,6 | 100 | 350 | 100 |
| ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Чисельність населення у працездатному віці | 197,5 | 61,7 | 201,6 | 66,8 | 217,0 | 62,0 |
| 2. Чисельність непрацюючих інвалідів та пенсіонерів у працездатному віці | 3,5 | 1,1 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 1,4 |
| 3. Особи непрацездатного віку та підлітки, зайняті у господарчій діяльності | 10,2 | 3,2 | 5,0 | 1,7 | 5,0 | 1,4 |
| 4. Трудові ресурси | 204,5 | 63,8 | 203,6 | 67,5 | 217,0 | 62,0 |
| ЗАЙНЯТІСТЬ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Зайняті в усіх сферах економічної діяльності, в т.ч. | 166,1 | 51,8 | 128,4 | 42,6 | 189,8 | 54,2 |
| 2. Працездатні учні (студенти) з відривом від виробництва | 28,2 | 8,8 | 7,5 | 2,5 | 15,0 | 4,3 |
| 3. Незайняті в усіх сферах економічної діяльності (згідно офіційної статистики) | 10,2 | 3,2 | 4,1 | 1,4 | 12,2 | 3,5 |
| 4. Трудові ресурси, діяльність яких не зафіксована офіційною статистикою | - | - | 63,6 | 21,0 | - | - |

# IV. ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Державна містобудівна політика орієнтована на стратегію, що направлена на поліпшення умов життя населення.

Законодавчими засадами містобудівельної політики є Закон України «Про планування й забудову територій», Закон України «Про Генеральну схему планування території України», Закон України «Про основи містобудування».

В якості нормативної основи містобудівельної політики виступають державні будівельні норми України (ДБН 360-92**). Основним документом містобудівної документації національного рівня є Генеральна схема планування території України.

Досить тривалий час державна житлова політика ґрунтувалась на принципах забезпечення житлом громадян за державні кошти. У процесі трансформації економіки до ринкових умов господарювання можливості участі держави у житловому будівництві щорічно зменшується.

Обсяги капітальних вкладень у житлове будівництво скоротилось за період 1991 - 2008 років у 4,5 рази, з них за рахунок державного бюджету у 60 разів по Україні в цілому. Якщо у 80-роки весь обсяг інвестицій в економіку складали державні капітальні вкладення, то в даний час частка державних інвестицій значно зменшилось.

Збільшується частка інвестицій підприємств недержавних форм власності і цей процес є об’єктивним для ринкової економіки. Наприклад, в будівельній галузі Нідерландів частка державних і муніципальних інвестицій складає не більше 15%.

Однак, слід відмітити, що у Полтаві спостерігалася активна позитивна динаміка житлового будівництва. З 2005 по 2009 роки обсяг нового будівництва склав 267,5 тис. м2 загальної площі.

Житлова проблема в Україні, а також у Полтаві, залишається однією з гострих соціально-економічних проблем. Крім того, з кожним роком загострюється проблема відновлення та реконструкції існуючого житлового фонду, особливо забудови 60 - 70-х років. Наявний житловий фонд здебільшого перебуває у незадовільному технічному стані.

Показники Прогнозу розвитку житлового будівництва не виконуються головним чином тому, що можливості фінансової участі держави, місцевого бюджету залишаються обмеженими.

На сьогодні в місті основним джерелом фінансування житлового будівництва є кошти населення та підприємств, у той час як у більшості країн світу основу інвестування будівництва житла, а також реконструкцію та відновлення складає іпотечне кредитування.

Конституцією України встановлено, що держава створює умови, за яких кожний громадянин зможе побудувати житло, придбати його у власність або взяти у оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

При визначенні на розрахунковий строк обсягів та структури житлового будівництва для міста Полтави були враховані такі фактори:

- проектна чисельність населення міста;

- аналіз введення обсягів нового житлового будівництва за попередні роки;

- наявність територій, які можливо використати для забудови;

- кількість родин та одинаків, які є в черзі на отримання житла;

- пропозиції щодо проведення реконструктивних заходів.

Чисельність населення міста. Згідно завдання на проектування, чисельність наявного населення м. Полтава на розрахунковий період становитиме 350,0 тис. осіб.

Аналіз введення обсягів нового житлового будівництва за попередні роки. У середньому за рік за період 2005 – 2008 роки у місті відбувалося будівництво як садибних будинків, так і квартир багатоквартирного житла (обсяг останнього значно переважав обсяг садибного житла).

Темпи будівництва як садибного, так і багатоквартирного будівництва в останні 4 роки збільшилися у порівнянні з попередніми 10 роками у 2 – 2,5 рази.

Також зростав середній розмір нових садибних будинків.

Кількість родин та одинаків, які є на квартирному обліку (на отримання житла). За станом на 1.01.2009 року в місті на квартирному обліку на одержання житла перебувало 8138 сімей та одинаків. Дану категорію слід розглядати як претендентів на соціальне житло.

Крім того, в місті є біля 1400 родин та одинаків, які бажають отримати земельну ділянку під індивідуальне будівництво.

Ветхий житловий фонд. Офіційно ветхий житловий фонд становить 46,3 тис. м2 (293 будинків), де проживає 3611 осіб.

Пропозиції щодо проведення реконструктивних заходів. Враховуючи привабливість центру міста генеральним планом передбачені заходи щодо його реконструкції. Це вибуття 10,7 тис. м2 житлового фонду під організацію центрів обслуговування та житлового будівництва. Також на протязі розрахункового строку вибуває ветхий житловий фонд у розмірі 46,3 тис. м2 загальної площі.

Таким чином на протязі розрахункового строку по місту вибуває 57,0 тис. м2 загальної площі.

Орієнтовний розрахунок необхідного обсягу нового житлового будівництва

1. Багатоквартирне житлове будівництво

а.) Для нового населення міста:

Нове населення складе 350,0 тис. осіб (на розрахунковий строк) – 301,6 тис. осіб (існуючий стан) = 48,4 тис. осіб або 19,36 тис. сімей (при коефіцієнті сімейності 2,5). Із них 78% (аналогічно з існуючим станом) тобто 15,0 тис. сімей передбачається розселити в новій багатоквартирній забудові. Враховуючи збільшення стандартів життя на перспективу, середній розмір квартири приймався у 100 м2 загальної площі, тобто

15000 родин х 100 м2 = 1500,0 тис. м2 загальної площі

б.) Для населення, яке перебуває на квартирному обліку (8138 сімей та одинаків):

для нього передбачається будівництво багатоквартирного житла категорії «соціальне житло» з середнім розміром квартири у 50 м2 загальної площі:

8138 родин х 50 м2 = 406,9 тис. м2 загальної площі

в.) Відселення населення з ветхого житлового фонду:

3611 осіб х 25 м2/людину ~ 90,3 тис. м2 загальної площі.

2. Садибне житлове будівництво

ґ.) Існуюча кількість родин та одинаків, які подали заяви на індивідуальне садибне будівництво:

1400 ділянок х 130 м2 = 182,0 тис. м2 загальної площі.

д.) 4,36 тис. сімей нового населення міста:

4360 ділянок х 130 м2 = 566,7 тис. м2 загальної площі.

Таким чином, загальна потреба в новому житловому фонді складає біля 1997,20 тис. м2 загальної площі у новому багатоквартирному житловому фонді і 5760 ділянок під садибну забудову (748,7 тис. м2 загальної площі).

ПРОЕКТНИЙ ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Виходячи з наведеного вище розрахунку необхідного обсягу нового житлового будівництва, генеральним планом були визначені території та площадки під нове багатоквартирне та садибне будівництво.

Багатоквартирне житлове будівництво

Нові обсяги багатоквартирної забудови на розрахунковий строк будуть розміщені на площі біля 294,76 га, із них 171,9 га (тобто 58,3%) передбачається розмістити на вільних територіях; 96,2 га розмістити на територіях, що потребують виносу об’єктів і 26,69 га освоїти за рахунок територій, що потребують реконструкції.

Нове багатоквартирне будівництво передбачається вести як в існуючих межах міста так і на територіях що приєднуються.

Загальний обсяг нового багатоквартирного будівництва становитиме 2010,3 тис. м2 загальної площі, у тому числі: 1203,8 тис. м2 загальної площі (59,9% від загального обсягу нового багатоквартирного будівництва) – на вільних територіях; 673,4 тис. м2 загальної площі (33,5%) – на територіях, що потребують виносу; 133,1 тис. м2 загальної площі (6,6%) – на територіях, що потребують проведення заходів реконструкції.

Таким чином, щорічне введення багатоквартирного житла на протязі розрахункового строку (22 роки) складатиме 91,4 тис. м2 загальної площі.

Крім того, на позарозрахунковий строк генеральним планом зарезервовано 175,84 га територій в межах міста під багатоквартирне будівництво, з них майже 57% за рахунок територій, що потребують виносу об’єктів (район аеродрому), а інші на вільних територіях (райони Харківського шосе та вулиці Щербанівський шлях).

Перелік площадок, де передбачається розмістити обсяги нового багатоквартирного будівництва наводиться у таблиці нижче.

Садибне будівництво

Для забезпечення населення, яке має можливість за свої кошти побудувати житло, були проаналізовані територіальні можливості міста і визначені площадки під нове садибне будівництво.

Згідно розрахунків необхідного обсягу нового житлового будівництва необхідно розміщення садибної забудови в кількості 5760 ділянок. Розміщення нового садибного будівництва передбачається на площі біля 680,9 га (5759 ділянок). Обсяг нового садибного будівництва на протязі розрахункового строку складе 748,7 тис. м2 загальної площі, що становитиме ~ 34,0 тис. м2 загальної площі щорічного введення садибного житла. Середній розмір будинку орієнтовно приймається у 130 м2 загальної площі.

Середній розмір присадибної ділянки приймався орієнтовно у 0,10 га.

Крім того, на позарозрахунковий строк генеральним планом зарезервовано 239,44 га територій під садибне будівництво. Території в районі Харківського шосе та території, що потребують виносу об’єктів (аеродром). На даних територіях можливе розміщення біля 2026 садиб.

Житловий фонд на розрхунковий строк

Таким чином, на розрахунковий строк житловий фонд Полтави зросте у 1,4 рази і складе біля 8996,2 тис. м2 загальної площі.

Із нього 76,4% буде припадати на багатоквартирну забудову і 23,6% на садибну забудову.

Житлова забезпеченість по місту збільшиться у 1,23 рази і досягне рівня 25,7 м2 на одного мешканця, у багатоквартирній забудові – 24,6 м2/людину і в садибній забудові 30,3 м2/людину.

Такі показники дозволять підняти рівень проживання в місті до комфортного і сприяти підвищенню рівня життєдіяльності жителів міста.

Втім, прогнозуючи на розрахунковий строк структуру нового житлового будівництва, складно визначати в даний час, яким буде масове житлове будівництво до 2031 року, який тип будівель буде найбільш придатним для населення.

Тому, на подальших стадіях розроблення програми житлового будівництва необхідно залучати різні структури, що прогнозують напрямки і темпи технічного прогресу в цілому, а також ріелторські фірми, що володіють питаннями попиту та пропозицій на житло усіх видів, яке постійно змінюються.

Треба прийняти до уваги, що генеральний план розроблює стратегію розвитку міста. При розробці детальних планів територій на окремих ділянках структура та обсяги житлового будівництва будуть уточнюватися.

Нижче в таблицях наведений перелік площадок, де передбачається розмістити нове садибне будівництво, а також динаміка житлового фонду міста у цілому.

Розміщення нового багатоквартирного будівництва

| Номер за експліка-цією | Перелік площадок | Розрахунковий строк |  |  | Резерв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Територія | Житловий фонд | Населення | Територія | Житловий фонд |
|  |  | га | тис. м2 | тис. осіб | га | тис. м2 |
| 1. На вільних територіях |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мікрорайон №57 | 30,0 | 210,0 | 8,4 |  |  |
| 2 | Район „Левада-2” | 36,77 | 257,4 | 10,3 |  |  |
| 3 | Район „Левада-1” (проспект Миру – вул. Головка) | 5,0 | 35,0 | 1,4 |  |  |
| 4 | Район вул. Петровського – вул. Фрунзе | 3,8 | 26,6 | 1,1 |  |  |
| 5 | Район вул. Гожулівської | 2,6 | 18,2 | 0,7 |  |  |
| 6 | Район вулиці Щербанський шлях | 23,8 | 166,6 | 6,7 | 30,0 | 210 |
| 7 | Харківське шосе | 20,0 | 140,0 | 5,6 | 45,0 | 315,0 |
| 8 | Район артилерійських складів | 50,0 | 350,0 | 14,0 |  |  |
|  | РАЗОМ | 171,97 | 1203,8 | 48,2 | 75,0 | 525,0 |
| 2. На територіях, що потребують виносу |  |  |  |  |  |  |
|  | Винос комунальних та промислових підприємств (вибірково по місту) | 7,2 | 50,4 | 2,0 |  |  |
| 9 | Район аеродрому | 89,0 | 623,0 | 24,9 | 100,84 | 705,9 |
|  | РАЗОМ | 96,2 | 673,4 | 26,9 | 100,84 | 705,9 |
| 3. Території, що потребують проведення заходів реконструкції |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ділянка обмежена вул. Фрунзе, Кагамлика, пров. Матросова | 6.28 | 31,4 | 1,3 |  |  |
| 11 | Ділянка обмежена вулицями Степового Фронту, Фрунзе, Київським шосе, вул. Грушевського | 11.91 | 59,6 | 2,4 |  |  |
| 12 | Ділянка обмежена вулицями Яценка, Астрономічною, пров. Суконним, вул. Менжинського, пров. Шкільним, вул. Балакіна, майданом Незалежності | 1.71 | 8,6 | 0,3 |  |  |
| 13 | Ділянка обмежена вул. Артема, Шевченка, Сінною, Енгельса | 5.36 | 26,8 | 1,1 |  |  |
| 14 | Ділянка обмежена вулицями Лідовою, Жовтневою, Куйбишева, Шевченка, Червоноармійською | 1.33 | 6,7 | 0,3 |  |  |
|  | РАЗОМ | 26,59 | 133,1 | 5,4 |  |  |
|  | ВСЬОГО | 294,76 | 2010,3 | 80,5 | 175,84 | 1230,9 |

Розміщення нового садибного будівництва

| Номер за експліка-цією | Перелік площадок | Розрахунковий строк |  |  |  | Резерв |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Територія | Кількість садиб | Житловий фонд | Населення | Територія | Житловий фонд |  |
|  |  | га | од. | тис. м2 | осіб | га | тис. м2 | кількість садиб |
| 15 | с. Рибці – с. Гожули | 5,8 | 49 | 6,4 | 128 |  |  |  |
| 16 | р-н Нижні Млини | 25,0 | 212 | 27,6 | 550 |  |  |  |
| 17 | с. Яр | 7,0 | 59 | 7,7 | 154 |  |  |  |
| 18 | район вул. Південної | 9,5 | 80 | 10,4 | 209 |  |  |  |
| 19 | с. Вакулинці | 5,5 | 46 | 6,0 | 121 |  |  |  |
| 20 | с. Крутий Берег | 4,5 | 38 | 4,9 | 99 |  |  |  |
| 21 | с. Лісок | 7,5 | 63 | 8,2 | 165 |  |  |  |
| 22 | Аеродром | 125,0 | 1058 | 137,5 | 2750 | 200,59 | 220,6 | 1697 |
| 23 | Івонченський масив | 278,28 | 2354 | 306,0 | 6120 |  |  |  |
| 24 | Тахтаулівський масив | 167,82 | 1419 | 184,5 | 3690 |  |  |  |
| 25 | Харківське шосе | 45 | 381 | 49,5 | 990 | 38,85 | 42,77 | 329 |
|  | ВСЬОГО | 680,9 | 5759 | 748,7 | 14976 | 239,44 | 263,37 | 2026 |

Динаміка житлового фонду м. Полтава на розрахунковий строк

| Вид забудови | За станом на 1.01.2009 |  | Вибуття житлового фонду | Нове будівництво |  | Проектний житловий фонд |  | Населення, тис. осіб |  | Житлова забезпеченість, м2/людину |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. м2 | % | тис. м2 | тис. м2 | % | тис. м2 | % | існуюче | проектне | існуюча | проектна |
| Багатоквартирна | 4911,5 | 78,0 | 46,3 | 2010,3 | 73,0 | 6875,5 | 76,4 | 252,0 | 280,0 | 19,5 | 24,6 |
| Садибна | 1382,7 | 22,0 | 10,7 | 748,7 | 27,0 | 2120,7 | 23,6 | 49,6 | 70,0 | 27,9 | 30,3 |
| РАЗОМ | 6294,2 | 100,0 | 57,0 | 2759,0 | 100,0 | 8996,2 | 100,0 | 301,6 | 350,0 | 20,9 | 25,7 |

# V. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

Цілі і задачі територіального планування міста Полтави

Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку міста, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження природної і культурної спадщини.

Рішення генерального плану Полтави спрямовані на визначення функціонального призначення територій міста, виходячи із сукупності соціальних, економічних, екологічних і інших факторів, з метою:

- забезпечення інтересів України, Полтавської області, жителів м. Полтава;

- підвищення якості міського середовища;

- забезпечення сталого розвитку м. Полтава;

- збереження і генерація історичного і природного середовища;

- розвиток інженерної, транспортної і соціальної інфраструктури.

Основними задачами територіального планування м. Полтава є:

- забезпечення ефективного використання міських територій;

- створення сприятливого середовища життєдіяльності;

- безпека території і навколишнього середовища;

- поліпшення житлових умов, досягнення різноманіття типів житлової забудови і комплексної забудови житлових територій;

- розвиток і рівномірне розміщення на території міста суспільних і ділових центрів;

- надійність транспортного обслуговування й інженерного устаткування території;

- формування якісне нової структури виробничого комплексу;

- комплексність благоустрою й озеленення міста.

Виходячи з аналізу сучасного планування і забудови по окремим планувальним угрупуванням, можливо зробити наступні висновки:

- транспортним і комунікаційним зв´язкам між житловими і промисловими угрупуваннями перешкоджає залізниця, яка перетинає місто з заходу на схід.

- сформована планувальна структура міста не відповідає ні сучасним, ні перспективним потребам з організації міського середовища щодо функціонального зонування і транспортного обслуговування.

У характеристиці існуючого планування і забудови міста, у висновках, позначені чотири блоки основних проблем, які необхідно вирішити в генеральному плані на 2031 рік.

Для цього у генеральному плані передбачається:

- функціональне зонування як основа удосконалення та розвитку планувальної структури міста;

- реорганізація існуючої системи магістральних вулиць і об´їзних доріг з метою забезпечення збільшення їхньої пропускної здатності і безпеки руху;

- удосконалення системи обслуговування всіх рівнів;

- інженерна підготовка і благоустрій території;

- заходи щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища.

З метою забезпечення більш ефективного використання міських земель і створення сприятливих умов для проживання генеральним планом передбачається організація наступних функціональних зон: загальноміського центру; сельбищної; промислово-складської; ландшафтно-рекреаційної; транспортно-комунікаційної.

Основною відмінністю дійсного генерального плану від попереднього є те, що усі вищевказані заходи щодо удосконалення планувальної структури і міського середовища пропонується проводити з урахуванням транспортно-комунікаційного коридору (залізничного і автомобільного), який минає Полтаву з півдня, а також включення в межі міста земель для розвитку житлової, промислової, рекреаційної зон.

У зв´язку з цим в основу територіального упорядкування міста покладена ідея формування планувального каркаса на основі реорганізації міської вулично-дорожньої мережі відповідно до сучасних вимог і перспективної інтенсивності руху масового пасажирського і легкового транспорту.

Згідно з проблемним рішенням, роль такого каркасу будуть виконувати магістральні вулиці загальноміського значення, що проходять по основним вісям функціональної діяльності міста, а саме:

- в меридіанному напрямку – по вул. Зеньківська, Жовтнева, Фрунзе, Лугова, Великотирновська, проспект Миру;

- в широтному напрямку – по вул. Маршала Бірюзова, Половки, Леніна, К.Лібкнехта, Красіна, Київське і Харківське шосе.

Запропонована мережа магістралей загальноміського значення доповнюється мережею вулиць районного значення, які зв´язують окремі житлові райони, рекреаційні зони і групи промислових підприємств.

Зона загальноміського центра розглядається генеральним планом як поліфункціональна планувальна структура і містить у собі зону історичного ядра, зону адміністративних будинків, торгово-комерційних установ, банків, закладів культурно-побутового обслуговування, спортивно-рекреаційну зону, а також житлової забудови.

Проектними рішеннями передбачаються основні заходи щодо організації і функціонування загальноміського центра:

- реконструкція історичного ядра із збереженням основ структури і характеру забудови, що сформувалася;

- диференціація руху транспорту і пішоходів з виділенням зон вільних від транспорту;

- озеленення і санація внутрішньо-квартальних територій.

Функціональний розподіл території (зонування) та історико-архітектурна зона з виділенням пам´ятників архітектури і історії, ділова, комерційна зони, культурно-освітні установи, зона житлової забудови, рекреаційна (бульвари, сквери, парки), спортивні спорудження визначені в містобудівному регламенті центральної частини міста.

За своєю містобудівною ємністю історично сформована частина центра міста у виді певних обмежень, наявності вільних територій, пропускної здатності вуличної мережі, потенційних можливостей з інженерного забезпечення (водопостачання, електропостачання і т.д.) не може задовольнити потреб інвесторів як зона суспільно-ділової активності обласного центра.

У зв´язку з цим, поряд з реконструктивними заходами в історичній частині міста, пропонується розширення центру в наступних напрямках:

- у південному – розвиток загальної забудови вздовж вул. Фрунзе;

- у широтному – розвиток напрямку Київське шосе – Харківське шосе, як зона ділової і комерційної активності;

- розвиток рекреаційних та зелених зон – Пушкарівської балки і правого берегу р. Ворскла.

Розвиток сельбищної зони передбачається як за рахунок реконструкції кварталів історично сформованої забудови, так і за рахунок внутрішніх територіальних резервів (вільних від забудови земель) міста, а також за рахунок територій військових частин, що припинили своє функціонування, а також територій, що примикають до межі міста.

Потребу в територіях під багатоквартирне і садибне будівництво передбачено забезпечити як за рахунок територій у існуючих межах міста, так і за рахунок його розширення на південь, північ та схід.

При формуванні зон багатоквартирної забудови 6,6% її від загального обсягу пропонується розмістити на реконструкції в центральних районах міста з врахуванням їхньої інвестиційної привабливості, забезпеченістю інженерно-транспортною інфраструктурою.

Реконструкцію в центральній частині міста намічається робити комплексно з організацією центрів ділової і комерційної активності, а також житлових комплексів з більш комфортним і дорогим житлом, ніж у периферійних районах.

На вільних територіях пропонується освоювати район колишньої агрофірми ім. Шевченка на Половках, де розміщується 210,0 тис. м2 житлового фонду (57 мікрорайон).

При забудові території колишніх артилерійських складів, буде розміщено біля 350 тис. м2 житла.

Набуде розвиток житлова забудова у південному напрямку – район Левада-2 одночасно з рекреаційною зоною Прирічковий парк. В цьому районі пропонується розмістити 257,4 тис. м2 житла.

Найбільший розвиток сельбищна зона набуде у південному напрямку – це ділянки в районі нового залізничного вокзалу та вздовж Харківського і Київського шосе.

Після забудови південного обходу м. Полтави залізницею і магістральною автодорогою Київ-Харків, Київське і Харківське шосе стануть загальноміськими вулицями.

Всього під багатоквартирну забудову намічено освоїть 294,7 га; з них 239,23 га знаходиться в межах міста, а останні 55,47 га – за межами міста.

Генеральним планом передбачені значні обсяги садибного будівництва в обсязі 748,7 тис. м2 або 5759 садиб.

Для розміщення такого обсягу садибного будівництва знадобиться включення в межі м. Полтава земель Тахтаулівської та Щербанівської сільських рад.

Загальна потреба в територіях під садибне будівництво складає 680,9 га, з них в межах міста можна виділити під будівництво 125 га за рахунок території військового аеродрому, інші 555,9 га за рахунок земель Тахтаулівської, Щербанівської, Гожулівської та Супрунівської сільських рад.

Промислово-складська зона міста сформована з промислово-виробничих і комунально-складських об´єктів, які сконцентровані в трьох промислових зонах і промислових районах:

- Північно-Західна промзона.

- Південна промзона.

- Східна промзона.

До складу цих зон входять промрайони або групи підприємств, крім того поза територій промзон в місті розміщено декілька значних промислових підприємств, серед них: алмазний завод, тепловозоремонтний завод, ВАТ “Турбомеханічний завод”.

В зв’язку з необхідністю передислокації промислових об’єктів, що знаходяться в зонах житлової, історичної забудови, та потребою в розміщенні нових промислових, комунальних і складських об’єктів, генеральним планом намічено формування промислово-складських територій площею 154,57 га в межах Затуринського промислового району.

Разом з тим проектними рішеннями встановлені санітарно-захисні зони від промислово-виробничих і комунально-складських об´єктів, уточнені межі їх планувально-територіальних утворень, намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення навколишнього середовища.

Ландшафтно-рекреаційна зона формується на основі існуючих зелених насаджень загального користування і створення нових масивів спортивно-рекреаційних комплексів.

У цілому по місту відсутня єдина система зелених насаджень загального користування, особливо в південно-західній частині, у західній частині й у нових районах на півдні, Левада-1.

Найбільш упоряджені зелені насадження в центральній частині міста – це парк “Перемоги”, ім. Ленінського комсомолу, сквер ім. П.Мирного.

Відповідно до розрахунків, приведеним у розділі “Зелені насадження і спортивні спорудження”, місту необхідно додатково 234 га зелених насаджень загального користування та 343 га територій для спортивних споруд.

Генеральним планом пропонується виконати благоустрій і озеленення Пушкарівської балки на відрізку від Київського шосе з виходом до центральної частини міста в районі вул. Енгельса.

Особлива увага в проекті приділена території між р. Ворскла і житловою забудовою. Пропонується забудова і розширення Прирічкового парку і гідропарку зі спортивним комплексом.

Враховуючи значний природний ресурс р. Ворскла та її притоки Коломак, генеральним планом приділена значна увага розширенню рекреаційної діяльності в межах басейну р. Ворскли та включенню в межі міста потенційних територій що придатні для рекреаційного освоєння в поймі р. Коломак.

Всього 443,36 га територій ландшафтно-рекреаційних зон.

Загальна проектна ємність цих рекреаційних зон складає 11820 місць з відповідним інженерно-транспортним забезпеченням, організацією водно-спортивних, молодіжних та дитячих розважальних центрів.

Транспортно - комунікаційна зона проходить в коридорі ЛЕП-110/35 кв шириною в 100 м.

В цьому коридорі має пройти траса магістральної автодороги Київ-Харків. Лінії ЛЕП пропонується перевести у кабельні лінії.

Крім того, планується розміщення нового автовокзалу в напрямку Полтава-Кременчук, а також залізничного вокзалу.

Відрізок магістральної автодороги Київське шосе і Харківське шосе на ділянці від вул. Великотирнівська до вул. Південна стає загальноміською вулицею і набуває нового значення, що пов’язано з її забудовою житловими і громадськими будинками, а також розміщенням транспорто-складського комплексу (логістичного центру) на Харьковському шосе площею 70,14 га.

Міські кладовища. На сьогоднішній день на території м. Полтава існуючі кладовища традиційного поховання майже вичерпали свій територіальний ресурс. Генеральним планом пропонується розмістити нові кладовища на 3-х площадках:

- в північній частині міста по дорозі на Гадяч, поруч з птахофермою  – 25,6 га;

- в південній частині міста в районі Харківського шосе (землі Щербанівської сільської ради) – 11,9 га;

- в південному напрямку по дорозі на Олександрію, розмістити кладовище на двох ділянках 24,1 га та 13,54 га, та передбачити резерв – 15,06 га на територіях існуючих кладовищ.

Всього під розміщення кладовищ на розрахунковий строк до 2031 року генеральним планом передбачено 75,14 га територій.

Протипожежні заходи. На даний час у місті Полтава є 4 пожежні депо самостійних державних пожежних частин на 19 пожежні автомоблі.

Генеральним планом рекомендується спорудження п’яти нових пожежних депо (на 5 автомобілі кожне) з загальною кількістю 25 пожежних автомашин. Генеральним планом пропонується їх розмістити в районах що включаються в новий генеральний план, в Тахтаулівській, Щербанівській, Ковалівській  сільських радах.

Враховуючи радіуси обслуговування пожежних депо – до 3 км по вулицях загального користування, а також рельєф місцевості і достатньо велику площу міста, генеральним планом пропонується розмістити 5 нових депо по 5 автоцистерн в кожному. Потреби в спеціальних автомашинах відсутні.

# VІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНИХ МЕЖ МІСТА

В генеральному плані визначені основні функціональні зони міста та проведений розрахунок потреби територій для їх організації. До них відносяться:

- сельбищна зона (розміщення багатоквартирного та садибного будівництва);

- зони громадських об‘єктів (з врахуванням об‘єктів транспортного та рекреаційного обслуговування);

- рекреаційні зони (з водно-спортивними, молодіжно-фестивальними та дитячими водно-розважальними центрами);

- транспортно-комунікаційна зона;

Сельбищна зона формується за рахунок розміщення багатоквартирного та садибного будівництва.

Згідно розрахунків проведених в розділі «Житлове будівництво» загальна потреба в територіях для розвитку сельбищної зони складає 975,66 га, з них в існуючих межах міста є під багатоквартирну забудову – 150,23 га. та 89,0 га територій військового аеродрому можна розглядати як перспективні, до передачі цих територій з державної власності в комунальну.

Таким чином дефіцит територій під багатоквартирну забудову складає 55,47 га.

Для садибного будівництва в місті 125 га земель військового аеродрому можна рахувати перспективними. Таким чином дефіцит територій під садибну забудову складає 555,9 га.

Загальна потреба м. Полтави в територіях під житлове будівництво поза існуючі межі міста становить 580,57 га.

Розглядаючи можливі напрямки територіального розвитку сельбищної зони міста, з врахуванням планувальних обмежень та планувальної структури що склалася, були зроблені висновки про те, що найбільш перспективними є північний та південний напрямки, східний напрямок намічений під переважно рекреаційне освоєння, західний закритий забудовою існуючих населених пунктів, які впритул підходять до існуючих меж міста.

Таким чином, зона багатоквартирної забудови на площі 239,23 га розміщена в межах міста, із них 33,79 га за рахунок сносу житлового фонду та виносу промислових підприємств (вибірково).

Загальна потреба під садибне будівництво складає 680,9 га, з них 125,0 га або 1058 ділянки розміщено в існуючих межах міста.

Дефіцит в 555,9 га покривається за рахунок земель суміжних сільських рад.

Генеральним планом на цих землях намічено 3 основних райони садибної забудови:

- Тахтаулівський масив – 167,82 га;

- Івонченський масив – 278,28 га;

- Харківське шосе – 45,0 га, та окремі вибіркові ділянки по периметру міста, загальною площею 34 га.

Ці райони мають зручний транспортний зв‘язок з центральною частиною міста, забезпеченні первинним обслуговуванням та повним інженерним обладнанням.

Всього, за рішенням генерального плану, в садибному секторі намічено розмістити 5759 садиб.

Зона громадських об’єктів. Як показав аналіз використання територій в існуючих межах міста, вільні землі для розміщення об’єктів громадського обслуговування відсутні. Тим не менш місто Полтава, як обласний центр, потребує розміщення крупних торговельних центрів (супермаркетів будівельних матеріалів, побутової техніки, з продажу автомобілів, човнів, яхт, промислових та продовольчих товарів). Крім того місту необхідні території для розміщення закладів для обслуговування туристично-рекреаційної галузі.

Так, на території Тахтаулівської сільської ради, передбачено 29,6 га земель для розміщення об’єктів обслуговування як обласного, так і загальноміського значення.

На території Ковалівської та Терешківської сільських рад передбачено 21,88 га земель для обслуговування рекреаційних зон (кемпінги, мотелі, спортивні споруди та інше).

Вздовж нового транспортного коридору, та загальноміської транспортної магістралі Київське та Харківське шосе, передбачено 38,37 га територій для розміщення крупних торговельних об’єктів загальноміського та обласного значення.

Всього під громадське обслуговування в генеральному плані намічено 107,64 га територій.

Всі намічені об’єкти мають зручне транспортне сполучення по мережі проектних вулиць з центральною частиною міста та основними районами багатоквартирної забудови, та вихід на зовнішню мережу автомобільних доріг, що пов’язують м. Полтаву з районами області та іншими обласними центрами України.

Рекреаційна зона (з водно-спортивними, молодіжно-фестивальними та дитячими водно-розважальними центрами).

Враховуючи значний рекреаційний ресурс р. Ворскли та її притоки р. Коломак, а також наявність лісів в заплавах цих річок та того факту, що у сільських рад відсутні фінансові можливості для організації рекреаційних зон, що б відповідали сучасним вимогам, Генеральним планом пропонується включити в межі Полтави частину земель Ковалівської, Терешківської та Щербанівської сільських рад для організації рекреаційних зон на території 348,85 га.

Структура цих зон розподіляється на слідуючи елементи:

- території установ відпочинку,

- вулиці, дороги та автостоянки,

- території закладів обслуговування,

- зелені насадження загального користування,

- зона регульованої рекреації,

- землі водного фонду,

- спортивна зона.

Нижче в таблиці наводяться території та ємність рекреаційних установ.

Міські рекреаційні зони

| Рекреаційні зони | Територія, га | Ємність, місць |
| --- | --- | --- |
| I Бачанівська | 20,4 | 1360 |
| II Ковалівська | 15,0 | 1000 |
| III Соснівська | 31,9 | 2130 |
| IV Затуринська | 6,7 | 446 |
| V Андрушківська | 7,0 | 466 |
| VI Макухівська | 8,7 | 580 |
| VII Надворсклянська | 37,8 | 2520 |
| VIII Копилянська | 21,3 | 1420 |
| IX Нижньомлинська | 28,2 | 1880 |
| ВСЬОГО | 177,0 | 11820 |

Генеральним планом пропонується біля 2 000 місць в рекреаційних зонах передбачити цілорічного функціонування. Орієнтовна чисельність зайнятих в обслуговуванні рекреаційної діяльності складе 3,5 тис. місць.

Транспортно-комунікаційна зона, в даному генеральному плані, отримає значний розвиток в південному напрямку на землях Щербанівської сільської ради.

Крім організації на даних територіях сельбищних та рекреаційних зон, генеральним планом намічена траса пывденного автомобільного обходу м. Полтави.

На існуючій трасі Київ - Харків намічено розміщення транспортно-складського вузла (логістичного центру) площею 70,14 га.

Сучасна територія Полтави в адміністративних межах складає 10381,0 га.

Рішеннями генерального плану запропоновано включення в межі міста наступних територій:

- 777,6 га земель Тахтаулівської сільської ради: із них 28,9 га земель існуючої житлової забудови, 446,1 га проектної садибної забудови (в тому числі 278,28 га Івончецький масив, 167,82 га Тахтаулівський масив). Крім того проектом пропонуються під нове освоєння наступні території: громадські центри – 29,6 га, 91,58 га під вулиці та проїзди, акваторії – 32,5 га, 148,92 га під зелені насадження та зелені зони;

- 762,92 га земель Щербанівської сільської ради, із них 19,15 га земель існуючої житлової забудови (в тому числі 15,0 га садибна, 4,15 га багатоквартирна), промислово-комунально-складські зони – 17,32 га. Крім того проектом пропонуються під нове освоєння наступні території: під житлову забудову – 223,82 га (в тому числі багатоквартирну – 130,47 га, садибну – 97,0 га, громадські центри – 61,48 га, рекреаційні зони – 70,60 га, розміщення нового логістичного центру – 70,14 га, 70,73 га під вулиці та проїзди, 25,44 га під кладовища, 24,0 га акваторій, 176,59 га під зелені насадження та зелені зони;

- 641,84 га земель Ковалівської сільської ради, де проектом передбачено:  під нові громадські центри – 12,15 га, рекреаційні зони – 224,89 га, 44,52 га під вулиці та проїзди, звалище – 17,4 га; акваторії – 65,34 га, 277,54 га під зелені насадження, зелені зони, ліси;

- 261,27 га земель Терешківської сільської ради, на яких проектом пропонується: під житлову багатоквартирну забудову – 13,23 га, громадські центри – 9,73 га, нову промислово-комунально-складську зону – 5,2 га, рекреаційні зони – 53,36 га,  12,02 га під вулиці та проїзди, акваторії – 51,39 га, 116,34 га під зелені насадження та зелені зони;

- 160,96 га земель Супрунівської сільської ради, з яких 9,4 га існуючі комунальні території, та 11,76 – існуюча садибна забудова, а також 7,0 га під розміщення проектної садибної забудови, 17,79 га під розміщення громадської забудови; 25,46 га вулиць та проїздів, 8 га – акваторії, 81,55 га - під зелені насадження та зелені зони;

- 154,3 га земель Новоселівської сільської ради: 22,98 га існуючої садибної забудови, 4,5 га – під нові центри обслуговування, 114,05 га зелених насаджень; 12,77 га акваторій;

- 25,61 га земель Гожулівської сільської ради, з яких 16,59 га існуючої житлової забудови, 5,8 га під нову садибну житлову, 2,83 га - під зелені насадження та зелені зони;

- 12,4 га земель Кротенківської сільської ради: 12,4 га під зелені зони;

- 24,1 га земель Мачухівської сільської ради під нове кладовище.

Усього генеральним планом передбачено збільшення території міста на 2821,0 га або на 27,2% від сучасної площі міста.

Територія Полтави в проектних межах складе біля 13202,0 га.

Території сільських рад, що приєднуються до міста

| Категорії земель | Тахтау-лівська | Щербанів-ська | Ковалів-ська | Терешків-ська | Супрунів-ська | Новосе-лівська | Гожулів-ська | Мачухі-вська | Кротен-ківська | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Існуючі території, у т. ч. | 28,90 | 36,47 |  |  | 21,16 | 22,98 | 16,98 |  |  | 126,49 |
| садибна забудова | 28,90 | 15,00 |  |  | 11,76 | 22,98 | 16,98 |  |  | 95,62 |
| багатоквартирна забудова | 0 | 4,15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4,15 |
| промислово-комунально-складські зони | 0 | 17,32 |  |  | 9,40 | 0 | 0 |  |  | 26,72 |
| Проектні території, у т. ч. | 748,7 | 726,45 | 641,84 | 261,27 | 139,8 | 131,32 | 8,63 | 24,1 | 12,4 | 2694,51 |
| садибна забудова | 446,10 | 97,00 |  | 0 | 7,0 | 0 | 5,8 |  |  | 555,9 |
| багатоквартирна забудова | 0 | 130,47 |  | 13,23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 143,7 |
| промислово-комунально-складські зони | 0 | 0 |  | 5,20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5,2 |
| громадські центри | 29,60 | 61,48 | 12,15 | 9,73 | 17,79 | 4,5 | 0 |  |  | 135,25 |
| рекреаційні зони | 0 | 70,60 | 224,89 | 53,36 | 0 | 0 | 0 |  |  | 348,85 |
| логістичний центр | 0 | 70,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70,14 |
| кладовище | 0 | 25,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,10 |  | 49,54 |
| звалище | 0 | 0 | 17,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17,4 |
| вулиці, проїзди | 91,58 | 70,73 | 44,52 | 12,02 | 25,46 | 0 | 0 |  |  | 244,31 |
| акваторії | 32,50 | 24,00 | 65,34 | 51,39 | 8,00 | 12,77 | 0 |  |  | 194 |
| зелені насадження, зелені зони | 148,92 | 176,59 | 277,54 | 116,34 | 81,55 | 114,05 | 2,83 |  | 12,4 | 933,22 |
| Всього | 777,6 | 762,92 | 641,84 | 261,27 | 160,96 | 154,3 | 25,61 | 24,10 | 12,4 | 2821,0 |

# VІІ. СИСТЕМА ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Розрахунок ємності установ та підприємств соціальної інфраструктури (застосування цього терміну більш вдале, ніж терміну “обслуговування”) здійснене у відповідності із нормативами ДБН 360-92**.

Ємність установ розраховувалась по багаторівневій системі, яка враховує роль Полтави, як центра обласної, надрайонної та районної систем розселення, а також по рівнях обслуговування безпосереднього міста – епізодичного, періодичного і повсякденного обслуговування.

Розрахунок ємності установ і підприємств обслуговування населення Полтави визначений з розрахункової чисельності населення (350,0 тис. осіб).

В проекті враховані необхідність в установах обслуговування для населення, яке на початок 2031 року становитиме орієнтовно для:

- Полтавської області - 1150,0 тис. осіб (без м. Полтава);

- Полтавської надрайонної системи розселення (міжрайонний центр) – 560 тис. осіб;

- Полтавського району – 65 тис. осіб.

По закладах освіти показники забезпеченості шкільними установами, закладами позашкільної діяльності (палац дитячої та юнацької творчості, дитячі школи мистецтв, музичні школи) знаходяться в межах нормативу. Спостерігається відсутність міжшкільних центрів комп'ютерного і виробничого навчання.

Потреба у дитячих дошкільних установах визначалася, виходячи із нормативу забезпечення 85% дітей у віці до 6 років. Необхідно збудувати дитячих дошкільних закладів на 929 місць. Крім того, доцільно провести реконструкцію існуючої мережі дитячих закладів із переходом у майбутньому на меншу кількість дітей у групах.

По закладах охорони здоров'я і соціального забезпечення: згідно даних статистичної звітності у місті створена достатня кількість поліклінічних та лікарняних закладів. Необхідно додатково збудувати будинки-інтернати для людей похилого віку та дорослих інвалідів, сімейні дитячі будинки та психоневрологічні інтернати.

Спортивні і фізкультурно-оздоровчі заклади. Нормативи потреби міста у площинних територіях під спортивні споруди, закладені у ДБН 360-92** надмірно великі для міста рангу Полтави. За умови врахування нормативу ДБН по цих спорудах (0,7-0,9 га на 1000 жителів), загальна потреба у територіях з урахуванням зони тяжіння складе 343,5 га.

Сучасні тенденції заняття спортом вимагають переходу від масових спортивних змагань до індивідуальних занять на рівні мікрорайонів. Тому у генеральному плані пропонується часткове поєднання загальноміських спортивних об’єктів із мікрорайонними, використання зелених насаджень загального призначення. Недостатня забезпеченість спортивними залами загального користування та плавальними басейнами. Додаткова потреба у цих об’єктах (25,9 тис. м2 площі підлоги для залів та 16,7 тис. м2 дзеркала води для басейнів) має передусім бути реалізована за рахунок збільшення кількості приміщень для спортивно-оздоровчих занять у мікрорайонах.

Установи культури і мистецтва. Забезпеченість місцями у кінотеатрах і клубних приміщеннях складає відповідно, 37% і 22% від нормативу. Зважаючи на те, що за останні роки потреба у використанні цих закладів серед населення значно зменшилася, додаткове будівництво клубів та кінотеатрів є недоцільним. Нижче норми забезпеченість театрами і бібліотеками, що передбачає будівництво додаткових об’єктів ємністю 1274 місця для театрів та 398,6 тис. томів для бібліотек. Будівництво приміщень для роботи з населенням, дозвілля та аматорської діяльності (потреба у 5250 місць) має здійснюватись у комплексі із спортивними центрами та іншими об’єктами соціальної інфраструктури мікрорайонного значення.

Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування. Рівень забезпеченості мережею магазинів продовольчих і непродовольчих товарів складає 104%, ринковими комплексами - 1250%, підприємств побутового обслуговування - 125%. Відчувається дефіцит у підприємствах громадського харчування (необхідно будівництво об’єктів на 4384 місця).

По організаціях і установах управління, проектним організаціям, кредитно-фінансовим установам існуючий стан відповідає нормативним показникам, або їх перевищує. Виключення стосується установ ощадного банку, по яких необхідно здійснити додаткове будівництво об’єктів ємністю 77 операційних місця.

Установи комунального обслуговування та житлово-комунального господарства. У Полтаві відчувається дефіцит у всіх об’єктах цієї галузі, насамперед у пральнях та хімчистках самообслуговування, приймальних пунктах прання та хімчистки, банях та душових. Необхідно також значно розширити мережу закладів готельного господарства (на 1084 місця), пожежних депо (на 25 машин) та громадських вбиралень.

Розрахунки необхідної ємності об’єктів соціальної інфраструктури зроблені в цілому по місту та у розрізі окремих адміністративних районів міста.

# VІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ, ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Інженерно-будівельна оцінка території

Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України місто розташоване в межах зони середньої складності будівельних умов освоєння. Воно знаходиться на територіях розвитку зсувів та можливої їх активізації під впливом факторів господарської діяльності. Це територія Дніпровсько-Донецької карстової області. Переважним проявом карсту є тріщини, просадки на територіях розповсюдження покладів кам’яної солі (D3). Тож, на таких ділянках в разі будівельного освоєння необхідно проводити вишукування з метою виявлення ділянок можливих процесів карстоутворення та виконання заходів по їх упередженню.

Місто знаходиться в межах зон: з розвитком ґрунтів І типу просідання та острівними ділянками ІІ типу; зони вірогідного сильного прояву водної площинної, струмкової та яружної ерозії. Ділянки графічно не виявлені, для детального визначення прояву цього фактору необхідне проведення вишукувань на фізико-хімічні властивості основ фундаментів і ґрунтових вод.

Згідно БНіП 2.03.11-85 ґрунтова вода неагресивна до бетону та залізобетонних конструкцій в різних районах міста (Центр, Алмазний, Половки). При вільному доступі кисню вода має середню ступінь агресивної дії на металеві конструкції.

Інженерно-геологічні особливості території міста в значній мірі обумовлені орогідрографією. В зв’язку з цим в межах міста спостерігається різка відмінність за наявністю екзогенних геологічних процесів і, відповідно, умов освоєння між заплавною та терасно-водороздільними територіями. Верхній інженерно-геологічний шар субстрату в межах міста літологічно представлений суглинками, переважно лесовидними, глинами, пісками різного генетичного характеру – алювіальними, флювіогляціальними, еоловими. Ґрунтові умови характеризуються І типом за просадкою ґрунтів з локальними ділянками ІІ типу.

Із несприятливих екзогенних природних процесів мають місце: ерозія крутосхилів – на схилах водорозділу та долини ріки (у відповідності з районуванням території України місто розташоване в межах району сильного прояву як площинної, так і глибинної ерозії), зсувонебезпечні території, затоплення паводковими водами (див. вище) і підтоплення заплави (загалом до 10% території міста) природного та техногенного характеру. Змішаний характер підтоплення, природний і техногенний, мають ділянки лесового плато, розташовані в межах міста.

Із антропогенних процесів спостерігається порушення кар’єрними виробками, підземелля.

Найбільш поширеним фактором є підтоплення. Місто розташоване на кількох геоморфологічних елементах: більша частина - на Полтавському лесовому плато (центр, м/р-н Алмазний, Браїлки, Половки, вул. Фрунзе і ін.), частково – на схилах розгалуженої долинно-балочної сітки, що розчленовує плато (ділянки садибної забудови), а також на терасах р. Ворскли та її заплави (м/р-н Левада, с-ща Лісок, Залізничне, Герівка).

Такий характер орогідрографії сприяє розвитку процесів підтоплення як природного, так і техногенного характеру. Характерним прикладом переважно техногенного підтоплення є вододільні ділянки, які отримують велику кількість вод з різних джерел при відсутності природного стоку. Сприятливими для розвитку підтоплення природного характеру є заплава та низькі тераси річок та великих балок. Не підтопленими є добре дреновані території - плато в місцях, що прилягають до верхів’їв балок та круті схили річок.

Території водорозділу уступом переходять в низинну заплавну частину, для якої характерним є близькість залягання ґрунтових вод (переважно 0,5-2,0 м) та затоплюваність паводковими водами. Затоплення 1%-ним паводком зазнає практично вся заплава (див. Схему інженерно-будівельної оцінки). В літологічному відношенні вона складена переважно алювіальними зволоженими піщано-супіщаними відкладами. Містобудівне освоєння цих територій потребує складної інженерної підготовки – намиву, підсипки до незатоплюваних відміток, обвалування тощо.

Зміна режиму ґрунтових вод зумовлює негативну динаміку інших екзогенних процесів, що спричинює не тільки підтоплення, а й призводить до активізації старих та виникнення нових зсувів. Відповідно останнього реєстру зсувів (Карта оползней г. Полтавы, “УКРНИИНТИЗ” Полтавський филиал, декабрь 2006г.), на території міста зарєєстровано 39 зсувів, у тому числі: І категорії ризику - „слабкий ризик” - 6; ІІ категорії ризику – „існуючий ризик” - 18; ІІІ категорії ризику - „екстремальна ситуація” - 15, що відображені на “Схемі інженерно-будівельної оцінки”.

Практично всі схили м. Полтави є зсувонебезпечними. Зсувна зона порівняно вузькою смугою простягається з півночі на південь в східній частині міста і приурочена до схилів вододільного плато в долині р. Ворскла та в балках Тарапунька, Нижньомлинська, Кобищанська і ін. Більшість із зсувів неактивні, стабілізовані, деякі діючі (див. схему планувальних обмежень).

На стадії періодичних посувань знаходяться зсуви у с.Червоний Шлях – уздовж вулиці 2-ий проспект, с.Вороніне, район вул. Шолом-Алейхема та Інститутська гірка – за реєстром №8, 9, 11, 13, 18, 25. Основними факторами, що зумовили активізацію зсувних процесів, є: виходи на поверхню ґрунтових вод, витоки з водомереж, стихійна підрізка та навантаження схилів, вплив транспортних магістралей, розвиток процесів підтоплення на плато тощо. На розвиток зсувних явищ впливає режим ґрунтових вод, рівні яких останнім часом мають динаміку до підвищення.

Інженерної підготовки при освоєнні (терасування, організації поверхневого стоку тощо) потребують також невеликі за площею ділянки крутих та стрімких (>15%), часто порушених ерозією та ускладнених зсувами схилів долини ріки та балок.

Попередня рекультивація необхідна ділянкам, які зазнали порушення поверхні – відпрацьованим або закинутим кар’єрам тощо. За останні роки їх площі різко зменшилися із-за активного господарського освоєння цих територій – під садибну та громадську забудову, виробничі, складські території, гаражі тощо.

В центральній частині міста, особливо в зоні стародавньої забудови дуже часто зустрічаються (орієнтовно на глибині 4-8 м) підземні ходи, а також погреби, підвали, колодязі, сховища та інші підземні виробки, як правило заповнені насипними ґрунтами. Останні, здебільшого, не ущільнені і акумулюють атмосферні води, зволожуючи ґрунти.

За умов складності інженерно-будівельного освоєння в межах міста виділяються території:

Несприятливих для освоєння за інженерно-геологічними умовами територій в межах міста (за даними міського відділу земельних ресурсів та облуправління “Полтававодгосп”) налічується:

- затоплених 1% паводком – близько 720 га;

- підтоплених (з рівнем ґрунтових вод <3м) - загальною площею біля 2700 га;

- зсувонебезпечних та діючих зсувів (останніх 100,2 га) – загалом сотні гектарів;

- заболочених – 52,9 га;

- підземель – загальною площею біля 240 га;

- порушених відпрацьованими кар’єрами - 28 га;

- крутосхилів – біля 10%, в тому числі декілька гектарів – порушених яружною ерозією.

Таким чином, в результаті комплексної оцінки впливу інженерно-геологічних факторів в межах міста виділяються, як планувальні обмеження (див. Схему планувальних обмежень), території, що потребують інженерної підготовки із-за зсувонебезпечності, крутосклонового рельєфу (уклони поверхні понад 8-15%), затоплення паводковими водами (1% забезпеченості), підтоплення ґрунтовими водами (з рівнем залягання ґрунтових вод 0,5-3 м), заболоченості (з рівнем залягання ґрунтових вод вище 0,5-1,0 м), зрушеності території (кар’єрні виробки тощо), підземелля. При освоєнні ці території потребують додаткових затрат для проведення складної інженерної підготовки.

Всі інші території сприятливі для містобудівного освоєння.

За інженерно-геологічними умовами освоєння основна частина території міста сприятлива для забудови і представлена відносно рівнинними (з уклонами поверхні до 8%) поверхнями. В літологічному відношенні це території, складені піщано-суглинисто-глинистими відкладами, переважно лесовидними суглинками (місцями просадними), загальною потужністю 15-40 м. Ці території дреновані, з глибинами залягання ґрунтових вод глибше 3-5 м.

Стан довкілля

Повітряний басейн. За метеорологічними умовами місто відноситься до територій з помірним потенціалом забруднення атмосферного повітря та менш сприятливими умовами розсіювання промислових викидів (Районування України за потенціалом забруднення).

Викиди шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення обумовлені діяльністю близько 390 різногалузевих промислових підприємств, в т.ч. 49 – харчової промисловості. Пріоритетними за обсягами емісій у повітряне середовище міста є підприємства галузей промисловості як теплоенергетика (43,73% загального об'єму викидів шкідливих речовин), харчова промисловість (18,1% загального обсягу викидів), машинобудування (11,3% викидів від загальної кількості емісій).

Основними стаціонарними джерелами забруднення повітря в місті є: котельні ОВП “Полтаватеплоенерго” та інших підприємств і установ (найбільш потужні котельні - Ціолковського, 8, вул. П. Комуни, 18, Космічний, 9, Баленко,7, Коваля, 6, вул. Зінківська, 6 та інш.), асфальтобетонні заводи, заводи машинобудівної галузі, харчової промисловості та підприємства будіндустрії.

Основний вклад в забруднення атмосфери міста вносить автотранспорт, викиди якого становили понад 90% від загальної кількості викидів по місту.

Водний басейн. Стан поверхневих вод обумовлений якістю промислових, комунальних та побутових стоків міста, що в них попадають. Всього скидається зворотних вод 22,69 млн.м3, з них недостатньо очищених 0,001 млн. м3, неочищені стоки не скидаються.

Підприємствами що здійснюють скиди стічних вод у місті є: Дезпромстанція Полтавської механізованої дистанції вантажно-розвантажувальних робіт Південної залізниці (скид у ставки Дендропарку) у 2007р. недостатньо очищені води; Затуринські ОСК (скид у р. Коломак), очисні споруди ВАТ ”Полтавський ТРЗ” скидали нормативно очищені води (скид у р. Коломак).

За даними відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції в Полтавській області, періодично фіксуються перевищення ГДК у р. Ворскла та ставки дендропарку по БСК5, БСК20, амоній-іони, нітрити, магній, залізо загальне, сульфати, фосфати; у р.Коломак (гирло) – по БСК20, фосфати.

З метою захисту поверхневих вод організовуються водоохоронні зони та прибережні захисні смуги (з регульованим режимом використання відповідно ВКУ, ст. 88-89). На сьогодні паспортизовані 16 ставків та річки Ворскла, Тарапунька, Коломак з визначеними межами прибережних захисних смуг та водоохоронних зон, проте залишається питання розробки проектів землеустрою та винесення даних зон в натуру.

Якість питної води шахтних колодязів що знаходяться у приватному домоволодінні є низькою як у місті так і в районі. У місті не відповідають вимогам води шахтних колодязів в районах Вакуленці, Рибці, Крутий берег, Івонченці через недотримання санітарних норм в межах домоволодінь.

Стан ґрунтів. Ґрунти міста зазнають механічного, хімічного та бактеріологічного забруднення. Забруднення атмосферного повітря є одним із джерел вторинного забруднення ґрунтів, зокрема хімічного. Оцінка геохімічного стану ґрунтів міста за відсутністю геохімічної зйомки та моніторингу не проводилась.

В проекті врахована оцінка рівня забрудненості ґрунтів за даними дослідження вибіркових проб на бактеріологічні та хімічні показники. Дані свідчать про деяке перевищення вмісту важких металів в межах промплощадок окремих підприємств.

Промислові відходи. В сфері поводження з відходами особливу екологічну небезпеку становлять промислові відходи І та ІІ класів небезпеки. Знешкодження більшої кількості цих відходів не здійснюється через відсутність технологій переробки та утилізації. До підприємств або виробництв, що здійснюють утилізацію відходів у місті належать: ТОВ “Діола” – ртутьвмісні електролампи та ртутьвмісні відходи; ДЕНВК “Екоресурси” – регенерація відпрацьованих мастил та нафтопродуктів; ТОВ “Майстер ТРАНС” – відпрацьовані нафтопродукти.

Електромагнітне забруднення. Джерелами електромагнітного випромінювання на території міста є 11 ТП, Полтавський РТПЦ, базові станції мобільного зв’язку. Прояв електромагнітного випромінювання, з перевищенням нормативних рівнів, від трансформаторних підстанцій розповсюджується в межах технічного відводу території об’єкту.

Джерелами електромагнітного випромінювання є радіотелевізійний центр, місцеві та базові станції мобільного зв’язку (загалом біля 70 одиниць). Місця розташування цих об’єктів узгоджені санітарними службами міста. За даними облСЕС фактичні рівні електромагнітних полів не перевищують гранично-допустимих.

Акустичний режим. Джерелами акустичного дискомфорту в місті є залізниця, трансформаторні електропідстанції та автотранспорт.

Перевищення допустимого рівня шуму від трансформаторних підстанції фіксується в межах 25-55 метрів. Дані об’єкти розташовані переважно в межах промислових територій, і не потребують вживання шумозахисних заходів.

Шум від залізниці утворює зону акустичного дискомфорту з рівнями шуму, що перевищують 65 дБА, на відстані до 100 м від колій. Проектним рішенням, в межах зони впливу існуючої залізниці та проектованих ділянок, передбачається організація комунально-складської зони, що одночасно буде виконувати функцію шумозахисного екрану (в межах СЗЗ – 100 м від лінії руху – ДСН 173-96, п.5.20) та впровадження технологічних заходів щодо колійного господарства в межах міста.

Основним джерелом понаднормативних акустичних навантажень, особливо в центральній частині міста та вздовж транзитних магістралей є автотранспорт.

Планувальні обмеження. Система планувальних обмежень представлена СЗЗ від промислових підприємств і виробництв, сільськогосподарських об’єктів, об’єктів комунального призначення, природоохоронних об’єктів. Усі вони відносяться до І–V класу шкідливості, для яких нормативні СЗЗ становлять від 1000 до 50 м. СЗЗ деяких підприємств, сільськогосподарських та комунальних об’єктів не витримані і охоплюють житлову забудову.

До підприємств IV класу шкідливості переважно відносяться – будівельно-монтажні, ремонтно-будівельні, виробничо-транспортні підприємства. До V класу шкідливості – підприємства обслуговування транспорту, харчової промисловості, промислово-складські бази.

Природно-заповідний фонд. Відповідно реєстру в існуючих межах міста налічується 34 об’єкти ПЗФ загальною площею 207,31 га. В проектних межах міста – 35 об’єкти площею 207,36 га.

В межах міста розташований 1 природоохоронний об'єкт державного значення – міський ландшафтний парк (закладений у 1962 році), розташований на північно-західній околиці міста (с. Яківці), площею 124,5 га. Полтавський міський парк має унікальну зібрану колекцію рослинного світу.

У місті розташований Державний історико-культурний заповідник “Поле Полтавської битви” загальною площею 720 га, цікавий для відвідування туристами.

Заходи по охороні навколишнього середовища. Розроблена та впроваджується Програма охорони довкілля в місті Полтава на 2009-2011 роки, Програма економічного і соціального розвитку м. Полтави на 2009 рік. Основні напрямки реалізації цих програм - розробка та запровадження заходів щодо удосконалення технологій виробництва, спрямованих на зменшення обсягів утворення відходів, забруднюючих викидів та скидів тощо - враховані в територіально-планувальних рішеннях генплану.

# ІХ. ТРАНСПОРТ

Зовнішній транспорт

Рішення прийняті відповідно до постанов Кабінету Міністрів України та регіональних програм по розвитку транспорту, пропозицій інститутів „Укрдіпродор” і «Союзшляхпроект», Служби автомобільних доріг Полтавської області, «Укрзалізниці», пропозиції УДНДІПМ „Діпромісто”.

На сьогодні  Полтавський транспортний вузол ще може забезпечити у достатній мірі потреби міста у перевезеннях в дальньому і місцевому сполученнях, а на перспективу у зв’язку з очікуваним зростанням об’ємів вантажних і пасажирських перевезень – буде здатний за умови проведення ряду заходів по будівництву і модернізації залізничних і автомобільних шляхів, об’єктів транспортної інфраструктури.

Залізниця

У перспективі надійна і безперебійна робота залізничного вузла має забезпечити стале функціонування промислового комплексу як міста, так і зони впливу, а також пропуск значних транзитних вантажо- і пасажиропотоків. На перспективу очікуються значні зміни у структурі та обсягах перевезень Полтавського залізничного вузла і його розвиток намічено з урахуванням програм розвитку залізничного транспорту України.

„Програмою впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України на 2005-2015 рр.”, розробленою Укрзалізницею, передбачається спеціалізація напрямку Київ-Гребінка-Полтава для пропуску швидкісних поїздів у напрямках Київ-Харків/Дніпропетровськ/Донецьк, з переключенням вантажних поїздопотоків напрямку Харків-Полтава-Київ (Дарниця) на паралельний хід Харків-Люботин-Ворожба-Конотоп-Дарниця. При цьому на напрямку Полтава-Дарниця збережуться тільки перевезення місцевих вантажів для станцій зазначеного напрямку. „Програмою ....” , затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 р. та відповідно до рішень проекту АТ «Хардіпротранс» (ТЕО «Впровадження швидкісного руху на залізницях України», 2005 р.) передбачається будівництво південно-східного обходу Полтавського вузла довжиною 26 км, з будівництвом нової ст.Полтава-Пасажирська, з відгалуженням на Красноград (для виходу на Донецьк та Дніпропетровськ).

На перспективу передбачається:

- будівництво південно-східного обходу Полтавського вузла довжиною 26 км.

Траса південно-східного залізничого обходу пройде південніше аеропорту «Полтава», між населеними пунктами Розсошенці та Мачухи. У цьому місці траса обходу піде по двох напрямках:

у бік Харкова – між селами Щербані та Безручки, на захід від сіл Микільське та Марківка з подальшим підключенням до існуючої залізничної станції Свинківка (з можливим варіантом траси уздовж існуючої автодороги Київ – Полтава – Харків);

у бік Краснограда, Дніпропетровська, Донецька – південніше сіл Щербані та Безручки, північніше с. Ватажкове й далі із примиканням до залізничної станції Минівка.

- організація нового пересадочного вузла з будівництвом пасажирської залізничної станції на новій залізничній лінії у комплексі з автобусною станцією;

- реконструкція товарного двору станції Полтава-Південна під прийом-відправлення приміських поїздів;

- прокладання другої головної колії на напрямках Полтава - Київ, Полтава - Кременчук, Полтава - Красноград;

- електрифікація лінії Полтава - Кременчук ;

- упорядкування та закриття малодіяльних під’їзних колій у промислових районах;

- розміщення транспортних розв’язок у двох рівнях замість переїздів на перетинах залізничних колій з магістральними вулицями.

У зв’язку із змінами межі м. Полтава територіально територія станції Вакуленці та її споруди зараз знаходяться однією частиною в межах міста, а другою – на території Полтавського району, це проблематичне питання, на наш погляд, потребує термінового вирішення.

Автомобільні дороги і автотранспорт

Мережа доріг державного і місцевого значення, яка склалася в межах території передмістя м. Полтави, не розрахована на пропуск перспективних інтенсивних транзитних транспортних потоків у зв’язку з невідповідністю технічних параметрів цих доріг.

Згідно з Концепцією і Програмою створення та функціонування національної мережі транспортних коридорів в Україні передбачається проходження в межах території передмістя м.Полтави міжнародних автомобільних транспортних коридорів Європа-Азія і Північ-Південь з очікуваною середньодобовою інтенсивністю руху автотранспорту відповідно по трасах 20 - 23 тис. і 20 тис. автомобілів.

Відповідно до «Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату європи 2012 року з футболу»  (постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2005р. №170), «Програми розвитку та забезпечення сталого функціонування автодорожньої інфраструктури загального користування Полтавської області на 2009-2012 роки (рішення двадцять першої обласної ради V скликання від 28 квітня 2009 р.) в межах Полтавської області передбачено проведення реконструкції міжнародного транспортного коридоруЄвропа-Азія, що вмежах області суміщається з автодорогою Київ-Харків-Довжанський, а також влаштування обходів з виведенням транзитного транспорту за межі населених пунктів, в тому числі і міста Полтави.

Іноваційно новим проектом зі Світовим банком «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці Лубни-Полтава» передбачено реконструкцію та капітальний ремонт (на деяких ділянках) 145 км дороги М-03 від м. Лубни до м. Полтава (км 191 - км 336). Кредитні кошти МБРР на реалізацію цього проекту становитимуть біля  600 млн. дол. США, термін реалізації – 2011-2013 роки.

Службою автомобільних доріг у Полтавській області розроблений спільно з Полтавським ВКП ДП «Укрдіпродор» варіант траси південного обходу Полтави (довжиною 14 км), яка пройде з відмиканням від автодороги М-03 Київ – Харків – Довжанський в районі с. Мильці далі з обходом с. Розсошенці, уздовж міської межі Полтави між с. Щербані та с. Шмиглі з виходом знов на дорогу М-03. Вартість будівництва цього обходу м. Полтава становитиме ~ 350 млн. грн., термін виконання проекту 2010 – 2013 роки.

На перспективу інститутом «Діпромісто» намічений дальній обхід м. Полтава дорогою М-03 Київ – Харків – Довжанський за напрямком автомобільного транспортного коридору Європа – Азія, що реконструюється, поряд з яким пралельно пройде нова ділянка магістральної залізничної колії Київ - Полтава – Харків (Дніпропетровськ, Донецьк).

Траса транспортного коридору Північ-Південь пройде в межах зони впливу міста Полтава на відстані 20 км від нього за новим напрямком з південного сходу на південний захід до Кременчука з використанням окремих ділянок існуючих доріг, на яку передбачено організувати два виїзди з міста Полтава. Планується створити паралельно до трас транспортних коридорів мережу альтернативних доріг по існуючих або окремих ділянках нових місцевих доріг.

Для вирішення проблеми пропуску транзитного автомобільного транспорту в обхід Полтави з можливістю переключення транспортних потоків на автомобільні дороги на підходах до міста на розрахунковий строк передбачається:

- будівництво південної обхідної автомобільної дороги Київ-Полтава-Харків  (М-03) за параметрами 1-а технічної категорії, яка має стати ділянкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія;

- будівництво західного обходу міста від національної автодороги Н-12 Суми-Полтава до М-22 Полтава-Олександрія за параметрами 1 технічної категорії;

- подовження регіональної Р-11 Полтава-Красноград до автодороги Н-12 на північ від міста (північний обхід);

- на підходах до м.Полтава реконструкція автодоріг за параметрами І технічної категорії доріг: Олександрія-Полтава, Полтава-Суми, Полтава-Красноград, Полтава-Мала Рублівка (Т-1707), от а/д М-03-Машівка-Карлівка (Т-17-12).

Окрім цього передбачається:

а.) провести капремонт та реконструкцію мережі інших місцевих доріг (обласних та районних) в межах Полтавського району;

б.) з метою розвантаження центральної частини міста від потужних транзитних пасажирських потоків побудувати автобусні станції і розмістити їх на територіях (відповідно до рішень попереднього генерального плану та постанови Полтавської міської ради від 11.12.2008 р.):

- ІІІ - ІV класу - біля залізничних станцій Полтава-Київська (0,5 га), Полтава-Південна (в районі площі Слави – 0,22 га), на перехресті вулиць Фрунзе та Комарова (0,26 га) для обслуговування перевезень пасажирів у приміському сполученні. Існуючу автостанцію по вул. Шевченка передбачено закрити. Для підвозу пасажирів до автостанцій забезпечити обслуговування станцій регулярними рухом міського пасажирського транспорту;

- на далеку перспективу, при створенні пересадочного вузла у південній частині міста доцільно розмістити ще одну автобусну ІІ класу біля нової залізничної станції, яка буде обслуговувати перевезення пасажирів у приміському та міжміському сполученнях (0,8 га);

в.) подальше удосконалення мережі автобусних маршрутів у всіх видах сполучення;

г.) побудувати шляхопроводи та транспортні розв’язки у двох рівнях в місцях перетину автодоріг державного значення з автодорогами державного значення та залізницею;

ґ.) побудувати автостоянки для відстою великовантажного автотранспорту та легкового індивідуального автотранспорту на підходах до міста по обхідній кільцевій автодорозі з метою запобігання пропуску зовнішнього автотранспорту по вулицях міста, що сприятиме покращенню організації руху транспорту і пішоходів, екологічного стану міста;

ж.) розміщення двох транспортно-складських комплексів на території біля південної обхідної дороги поряд з територією аеропорту «Полтава» і мітним пунктом контролю та по вул.Сосюри, 29 (відповідно до рішення Полтавської міської ради від 19.02.2009 р.)

з.) розвиток мережі комплексів автосервісу різного рангу уздовж траси міжнародного транспортного коридорв та на під’їздах до міста.

Повітряний транспорт

Ухвалення «Програми розвитку обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2009 рік та заходи з погашення заборгованості по заробітній платі» (рішення обласної ради від 27 січня 2009 р.), що поєднує заходи спільних дій ПОКП «Аеропорт-Полтава» та органів місцевої виконавчої влади, надасть змогу розпочати реконструкцію аеропорту у рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу й дозволить забезпечити сертифікаційну спроможність головного аеропорту області та його подальший розвиток а також підготовку його як резервного для міста Харкова.

Передбачається проведення модернізації та ремонту основних фондів, з них першочергово аеровокзалу, штучної злітно-посадкової смуги для можливого прийняття великих літаків, засобів контролю посадки системи М2/2 та світосигнального забезпечення аеродрому.

Обласна програма діятиме згідно із Галузевою цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012, яка затверджена Кабінетом Міністрів України (№1295 від 31 жовтня 2007 р.).

Після проведення модернізації та ремонту основних фондів та враховуючи вдале географічне розташування аеропорту, поряд з яким пролягає  траса міжнародного автомобільного транспортного коридору Європа-Азія, що з’єднує міста-учасники Євро (Київ, Харків), та розміщення біля аеропорту великої зручної автостоянки для паркування автобусів офіційних делегацій Полтавщина зможе претендувати на отримання статусу резервіста та прийняти через свої повітряні ворота учасників і гостей Євро-2012.

На перспективу передбачається розвиток аеропорту, в основному як комерційного для виконання чартерних рейсів.

Із винесенням військового аеродрому за межі міста на його території буде розміщена житлова забудова.

Внутрішньоміський транспорт

Передбачені проектом головні заходи по удосконаленню магістральної мережі міста спрямовані на покращення у цілому транспортної інфраструктури міста, вирішення існуючих транспортних проблем, забезпечення повноцінних існуючих та нових транспортних зв'язків між районами міста.

Магістральна вулична мережа

Стрімке зростання рівня автомобілізації легкового автотранспорту обумовило новий підхід до проектування вуличної мережі значних міст, до яких належить Полтава.

Основними напрямками розвитку вуличної мережі є: відведення транзитних транспортних потоків в обхід території міста; створення вуличної мережі в обхід центру міста; організація одностороннього руху транспорту; забезпечення умов для безпечного руху транспорту та пішоходів; створення системи позавуличних пішохідних переходів.

Генеральним планом передбачено:

1. Будівництво магістралі загальноміського значення вул. Проектна №11, яка на перспективу буде виконувати функцію дублюючої магістралі Київського та Харківського шосе.

2. Посилення магістрального ходу  вул.Зінківська - вул.Маршала Бірюзова - вул.Великотирнівська з будівництвом транспортних розв’язок в різних рівнях на перетинах вулиць загальноміського значення, а саме: вул. Зінківська з вулицями Проектна №3, Жовтнева; вул.Островського-Глібова з вул.маршала Бірюзова; вул. Великотирнівська з Київським шосе, Проектна №11; Реконструкція шляхопроводів через залізницю в створі вулиць Великотирнівська та Маршала Бірюзова;

3. Для відведення транзитного автотранспорту з центральної частини міста одним з найактуальніших питань в місті є створення дублюючих магістралей центральної зони.

Зважаючи на перспективне навантаження генеральним планом передбачається:

- дублер до вул.Фрунзе, а саме пробивка ділянки від вул. Калініна з перетином вул. К.Лібкнехта та подальшою пробивкою вул. Комсомольської в обхід центру по пров. Радянському, пров. Заячому з виходом на вул. Зінківську та вул. Лугову;

- дублер до вул. Сакко – прокласти магістраль загальноміського значення з виносом залізничної колії в районі Дублянщина;

- для створення дублюючого зв’язку до вул.Сінна та з впровадженням тролейбусного руху  намічено реконструкцію вул. Артема з подальшим подовженням її від вул. Енгельса до вул. Красіна;

- будівництво нової магістралі вул. Проектна №1-вул. Панаса Мирного-вул. Проектна №2 від вул.Половки до вул.Південної;

- будівництво магістралі широтного напрямку вул. Проектна №3 у північному районі (подовження вул. Спартака - Шведська Могила) з виходом її на західну об’їзну дорогу;

- .будівництво нової магістралі загальноміського значення (вул. Проектної №4) з проходженням через територію аеродрому  (який намічено до виносу) з виходом її на автодорогу Н-12-Полтава-Суми.

- будівництво магістралі районного значення (вул. Проектна №8) від вул. Великотирнівської через район «Юр’ївка» до нової магістралі загальноміського значення (вул.Проектна №1);

- будівництво мережі вулиць районного значення в нових  житлових районах а також у східній рекреаційній зоні.

Генеральним планом також передбачена реконструкція магістральних вулиць загальноміського та районного значення з розширенням проїзних частин відповідно до перспективних транспортних потоків. Нижче наведений перелік основних магістральних вулиць, по яких намічено проведення реконструкції:

Зінківська (ділянка від вул.Глібова на південь) - 6,8 км; С.Халтуріна – Половки – 7,3 км; Великотирнівська – 3,9 км; Південна-М.Вавілова -3,2 км; Жовтнева (на ділянці від кільця до вул.Артема) -1,1 км; Спартака-Лугова-Великорогізнянська – 5,9 км; Енгельса-Чапаєва-Нижньомлинська – 4,4 км; Сакко – 3,8 км; К.Лібкнехта – 2,5 км; Артема – 1,3 км; Островського-Глібова -1,8 км; Сковороди  -1,5 км; Балакіна -1,5 км; Козака -0,7 км; Панянка -1,0 км; Красіна (уся),організація двостороннього руху на ділянці від Грушевського до вул.Фрунзе – 2,2 км; С.Ковалевської  – 1,0 км; Довженко – 1,8 км; Комсомольська – 0,8 км;

4. Оганізація одностороннього руху в місті визначена по таких магістралях: вул.Пушкіна – вул.Шевченка; вул. Балакіна – вул.Сковороди, Майдан Незалежності; вул.Вороніна – вул.Тунельна;

5. Реконструкція шляхопроводу по вул.Тунельна.

6. Будівництво шляхопроводу через залізницю в створі вулиць Шведська Могила-Спартака.

7. Будівництво транспортних розв’язок в різних рівнях на мережі магістральних вулиць - на розрахунковий строк 9од.; в комплексі з новими транспортними розв’язками у двох рівнях розміщуватимуться позавуличні пішохідні переходи в місцях концентрації пішохідного руху, детальне розміщення яких передбачено на подальших стадіях проектування.

Загальна довжина мережі магістральних вулиць складатиме на розрахунковий строк 241 км, з них:

- загальноміського значення – 93,6 км, з них: будівництво 28,6 км; реконструкція 38,4 км;

- районного значення – 147,4 км, з них будівництво 62,4 км; реконструкція 16,5 км.

Щільність магістральної вуличної мережі досягне нормативного показника – 2,4 км/км2.

Міський транспорт

Розвиток магістральної вуличної мережі і підвищення її пропускної спроможності сприятиме розвитку і покращенню роботи міського пасажирського транспорту. Забудова нових житлових масивів, віддалених від центру міста, вимагає подальшого удосконалення та розвитку міської маршрутної мережі.

Загальний об’єм пасажирських перевезень із врахуванням легкового транспорту збільшиться у 1,7 рази. Загальна рухомість населення за рік (поїздок на мешканця) складатиме 450 одиниць, на масовому пасажирському транспорті 337 одинийць.

Очікуємі пасажирські потоки можуть бути освоєні існуючими видами транспорту – автобус, тролейбус, легковий транспорт. Головним видом громадського транспорту залишиться автобус.

На перспективу розвиток ліній маршрутів громадського транспорту намічено з урахуванням потужності пасажиропотоків, основних напрямків розміщення нового житлового будівництва, розміщення міського центру та промислових зон, мережі магістралей, устроїв зовнішнього транспорту і т. і. Оптимізація маршрутної мережі частково може бути вирішена шляхом пріоритетного використання в центральній частині міста електротранспорту, поступової заміни автобусів малої місткості на автобуси середньої та великої місткості, проведення реконструкції окремих вулиць з розширенням проїзної частини і будівництва транспортних розв’язок.

Крім того, враховувалося розміщення нових ділянок багатоквартирного будівництва, з яких найбільшими за чисельністю є: 9 (район аеродрому), 8 (район артилерийських складів), 2 (район «Левада-2»), 1 (мікрорайон №57), 6 (район нового залізничного вокзалу), 7 (Харківське шосе); ділянок садибної забудови – 23 (Івонченський масив), 24 (Тахтаулівський масив), 22 (аеродром), а також дислокація промислових районів, культурно-побутових закладів та місць відпочинку.

Генеральний план передбачає значний розвиток тролейбусної мережі. На кінець розрахункового строку протяжність тролейбусних ліній по вісі вулиць становитиме 60 км.

Нові тролейбусні лінії пройдуть по існуючих вулицях: Боженка, Довженка, Ранковій, пр.Грушевського Михайла, Красіна, Героїв Сталінграда, Артема, Фрунзе до нового пересадочного вузла та інш. На сьогодні найбільш актуальним питанням є з’єднання житлових мікрорайонів Сади-2 та Огнівка тролейбусним сполученням з основними вулицями міста: Жовтневою, Калініна, Великотирнівською, Сінною. Тому першочергово необхідно буде  побудувати нові тролейбусні лінії по  вул.Артема, Героїв Сталінграда, Грушевського, Енгельса. На кінець розрахункового строку протяжність тролейбусних ліній по вісі вулиць збільшиться на 29 км і становитиме 60к м.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України за № 1855 від 29 грудня 2006 р «Про затвердження Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки», «Програми розвитку міського електротранспорту м. Полтава» (рішення Полтавської міськради від 11 вересня 2007 р.) та «Заходи щодо розвитку міського пасажирського транспорту загального користування у 2009 р.» (рішення міськвиконкому за №409 від 03.12.08), «Програми розвитку міського пасажирського транспорту» (рішення Полтавської міськради від 16 квітня 2009 р.) намічено по електротранспорту:

першочергово:

а) розробку проектно-кошторисної документації та будівництво тролейбусних ліній по вулицях Артема, Грушевського, Г.Сталінграду, Красіна, Навроцького через мікрорайони «Сади-2», «Огнівка»; Загальна вартість будівництва тролейбусних ліній відповідно до «Програми…» - 5,0 млн. грн. (2009 – 2015 рр.).

Нові лінії пройдуть також по вулицях: Харківське шосе, К.Лібкнехта та  ділянках нових магістральних вулиць Проектна №1, Проектна №3, Проектна №4, Проектна №7, Проектна №10.

б) будівництво контактної мережі довжиною 10 км по вул.Калініна (2000 тис. грн., 2009-2011 роки). Капітальний ремонт контактної мережі (загальна вартість - 3,45 млн. грн.);

- оновлення рухомого складу за період 2007-2015 рр. - 52 тролейбусів (вартість- 33,8 млн. грн.); модернізація рухомого складу.

- реконструкція тягових підстанцій ТП-1, Т-П-2 – 3000 тис. грн., будівництво тягових підстанцій – 11 млн. грн., 2009 – 2011 роки;

Передбачається також розвиток мережі маршрутів автобусу, які зв’яжуть всі нові райони житлового будівництва, периферійні райони з центром міста та місцями праці і відпочинку. Довжина маршрутних автобусних ліній по вісі вулиць становитиме 209 км.

Загальна довжина мережі пасажирського транспорту на розрахунковий строк – 230 км, щільність транспортної мережі – 2,4 км/км2.

Поступове зростання об’ємів пасажирських перевезень, значне збільшення довжини мережі маршрутів громадського транспорту неодмінно потребує проведення оновлення старого і придбання нового рухомого складу.

Необхідна кількість рухомого складу для освоєння перспективних пасажирських потоків у місті становитиме (у інвентарі): тролейбус -170 одиниць; автобус: середньої та великої місткості - 390 одиниць малої та особливо малої місткості – 170 одиниць

Для розміщення розрахункового парку рухомого складу проектом передбачається:

Тролейбус. Будівництво тролейбусного депо ємністю на 100 од. рухомого складу; для якого відводиться ділянка територією 4 га в районі вул.Великотирнівської і Київського шосе.

Автобус. Зберігання автобусів на території існуючих автотранспортних підприємств. Проведення оновлення парку автобусів буде здійснюватися шляхом придбання сучасного рухомого складу великої та середньої місткості. Мікроавтобуси передбачається використовувати на міських маршрутах у периферійних районах міста та на маршрутах приміського сполучення з невеликим об’ємом перевезень пасажирів. Мікроавтобуси будуть поступово замінятися автобусами великої та середньої місткості.

Парк маршрутного таксі, радіотаксі намічається розмістити частково на території парку по вул.Серьогіна і у новому автопідприємстві, для якого потрібно зарезервувати територію 2,0 га у південно-західному промрайоні. У подальшому із збільшенням пасажирських перевезень, зростанням рухомості населення на автомобільному транспорті зарезервувати території для автопідприємств у селах Щербані, Гожули-Рибці, біля заводу ГРЛ.

Детальне вирішення питань щодо раціонального розміщення зупиночних пунктів, пересадочних вузлів, розрахунку потрібної кількості рухомого складу на окремих маршрутах та інших важливих показників роботи міського громадського транспорту буде постіно визначатися при розробці спеціальних робіт по оптимізації мережі маршрутів міського громадського транспорту.

На перспективу передбачається будівництво лінії фунікулеру від Соборного майдану до вул.Пролетарської (0,2 км).

Легковий транспорт

Весь автотранспорт передбачається повністю забезпечити місцями постійного  паркування, а також послугами технічного обслуговування.

Легкові автомобілі власників, що мешкатимуть у садибній забудові, будуть зберігатися на території цих земельних ділянок. Потрібно буде забезпечити 84 тис. машино-місць для автомобілів власників, що проживатимуть у районах з багатоповерховою забудовою. З урахуванням наявності на сьогодні 33350 машино-місця в гаражах і на автостоянках, додатково необхідно забезпечити  50,7 тис. машино-місць.

Генеральним планом пропонується будівництво багатоповерхових та малоповерхових гаражів для постійного зберігання автомобілів, в тому числі з використанням підземного простору та перших поверхів будинків у центральній частині міста.

Окрім цього, в межах території міста у районах багатоквартирної забудови потрібно передбачити розміщення гістьових автостоянок для 12600 одиниць легкового автотранспорту та 8400 мотоциклів, місця розташування та площі для яких мають бути розраховані на послідуючих стадіях проектування. Мотоцикли на розрахунковий період передбачається зберігати в гаражах та на автостоянках, для яких потрібно територію загальною площею біля 8,4 га.

На розрахунковий строк передбачається розмістити: на присадибних ділянках нового садибного будівництва - до 4500 легкових індивідуальних автомобілів та 450 мотоциклів; в міських рекреаційних зонах – до 3550 легкових індивідуальних автомобілів та 350 мотоциклів, для яких потрібно зарезервувати територію під будівництво автостоянок відповідно площею 8,9 га та 0,4га.

Виходячи із сучасних ринкових відношень та даних обстежень ряду міст України, на сьогодні показник кількості заправок автомобілів на одну колонку АЗС має бути у межах 500 - 800 автомобілів (у діючому ДБН 360-92** цей показник відсутній); показник кількості автомобілів на один пост технічного обслуговування – 300 одиниць.

Виходячи із розрахункового парку автомобілів і середній нормі обслуговування – 700 автомобілів на 1 ПРК (паливно-роздавальну колонку), на розрахунковий строк місту необхідно 220 ПРК.

Необхідно зарезервувати ділянки загальною територією 4,6 га для розміщення нових 23 АЗС по 4 колонки.  Для більш детального аналізу, розрахунку кількості АЗС і їх розміщення потрібно розробити спеціальний проект.

За розрахунком на перспективу кількість постів на станціях технічного обслуговування  має збільшитися до 510 одиниць (додатково до існуючих потрібно ще 360 постів). Необхідно зарезервувати ділянки загальною територією 36 га для розміщення 31 СТО по 10 постів та 10 СТО по 15 постів.

# Х. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Гідротехнічні заходи

Комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території включає: регулювання русел рік і струмків; захист території від затоплення; благоустрій існуючих водойм та пляжу; захист від підтоплення; протиерозійні та протизсувні заходи; протипросідні заходи; рекультивація порушених територій.

Регулювання русел рік і струмків. На перспективу необхідно розчистити: р.Ворскла - 3,546 км, від з /д мосту в смт. Дублянщина до автомобільного мосту на південний вокзал; -2,5 км, від мосту в районі Південного вокзалу до автотраси Київ – Харків; р. Тарапунька -5,08 км.

Захист території від затоплення. Для захисту території міста від затоплення паводковими водами р. Ворскли, намічається влаштування дамби обвалування, як на лівому так і на правому березі р. Ворскли, в районах існуючої та намічаємої забудови. Загальна протяжність дамби складатиме біля 1,6 км. На проектний період намічається влаштування набережної в районі Левади протяжністю 2,4 км.

На окремих ділянках берегів річки Ворскли виконати берегозакріплення з метою попередження розмиву берегів, загальною протяжністю 4,1 км. В межах міста необхідно виконати берегозакріплення: р. Ворскла: 3,1 км, від готелю «Турист» до траси автомобільного мосту Київ – Харків - Довжанський; по вул. Нижньоворсклянській – 0,52 км. 3,546 км, від залізничного мосту (район с-ще Дублянщина) до автомобільного мосту на вокзал Полтава-Південна.

У мікрорайоні Леваді ІІ намічена забудова на території, яку необхідно створити також шляхом намиву. Висота намиву складатиме в середньому 4÷5 м. Площа намивних ділянок на проектний період складатиме 124,6 га (в тому числі під забудовою 54,3 га).

Благоустрій існуючих водойм та пляжів. Пропонується розчистка та благоустрій водойми в районі Левада ІІ на південному сході міста – озера Жемчужне (2,9 га); в районі балки Пушкарівської влаштувати зону відпочинку, а в районі вулиці Зелений острів та на інших ділянках організувати пляж.

Організація пляжу загального призначення передбачається на окремих ставках і на ріках Ворсклі та Коломак. Загальна площа пляжів на проектний період буде складати біля 25,8 га.

Захист від підтоплення. На території міста є ділянки підтоплені ґрунтовими водами (3534 га). Зважаючи на специфічні умови в місті рекомендується застосовувати як спеціальні (влаштування дренажу із застосуванням геотекстилю), так і загального характеру (гідроізоляція, упорядкування поверхневого стоку та ін.) роботи.

У центральній частині міста в умовах щільної забудови і відсутності шляхів природного відведення ґрунтових вод – єдиним способом боротьби з підтопленням є вертикальний дренаж, буріння свердловин зі скидом води в найближчий від поверхні землі водоносний горизонт на глибині 60 - 70 м. Крім того, будівництво пристінних або лінійних дренажів з послідуючим примусовим скидом води в дощову каналізацію, а в місцях, де немає дощової каналізації – у водопоглинаючі свердловини, які пробурені на полтавський водоносний горизонт.

На підтоплених ділянках проектної багатоквартирної забудови (район Левада, артилерійський складів, аеродрому, центр) та інших ділянок також пропонується влаштування горизонтального, кільцевого дренажу для окремих будівель і споруд або ж групи їх, з відведенням дренажних вод в дощову каналізацію.

Протизсувні та протиерозійні заходи. При подальшому розширенні житлового будівництва в Полтаві необхідно проведення берегоукріплювальних, протизсувних і протиерозійних заходів.

В Полтаві розроблена міська програма протизсувних заходів та відновлення попереднього стану земель, порушеного внаслідок природних умов (чинників) на території Полтави на 2006 - 2012 р.р., для виконання яких необхідно орієнтовно 28080 тис. грн., а для виконання невідкладних першочергових-11090 тис. грн.( в цінах 2006 р.).

Для закріплення прибережних територій намічено проведення заходів на зсувних схилах, а саме: зрізка і вертикальне планування, організація поверхневого стоку, дренаж, лісонасадження. Для покращення екологічного стану і зупинення процесу ерозії схилів в проекті рекомендується влаштування дренажного колектора, який повинен перехопити зливові стоки і відвести їх нижче ставків в балці до міських очисних споруд.

В нижній частині схилів рекомендується закладати протиерозійні лотки, які транспортують чисті поверхневі стоки в ставок, який розташований в балці, з обов’язковим виконанням укріплювальних робіт в районі скидів.

Загальна площа території, на якій необхідно виконувати протиерозійні заходи на розрахунковий період в межах міста складає біля 1507,5 га.

Загальна площа території, на якій необхідно виконувати протизсувні заходи на розрахунковий період в межах міста складає біля 75,3 га.

Протипросідні заходи. Наявність в межах міста лесовидних суглинків І та ІІ типу просідності на ґрунтових умовах обумовлює підвищення загальної вартості будівництва приблизно на 15 - 20%, що враховується кошторисами при розробці проекту на кожен конкретний об’єкт.

Рекультивація порушених територій. Загальна площа порушених територій в межах міста, що підлягають рекультивації на розрахунковий період, складає біля 91,4 га.

Дощова каналізація

На розрахунковий період передбачено будівництво відкритих водовідвідних лотків (в основному по тальвегам балок та ярів) та вуличних колекторів дощової каналізації, які запроектовано в районах нової та існуючої забудови.

Для запобігання скиду в водотоки дощових неочищених вод намічено влаштування очисних споруд дощової каналізації, як на нових, так і на діючих випусках.

На проектний період передбачається влаштування: 74 км дощових колекторів; 23 об’єктів очисних споруд.

# ХІ. ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Відповідно до розрахункових показників чисельності населення міста, відновлення та розвитку промислового виробництва і підвищення рівня інженерного обладнання житлового фонду потреба у воді питної якості складе: - 184,70 тис.м3/макс.добу, у технічної воді – 37,43 тис.м3/макс.добу. Розрахунки по групах водокористувачів наведені у табл. ВК-1.

Джерелами водопостачання м. Полтава прийнято: підземний водоносний горизонт, що приурочений до сеноман-нижньокрейдяного водоносного горизонту (господарсько-питний водопровід); р. Ворскла та підземні води (технічні водопроводи).

Існуючі запаси підземних вод покривають розрахункову потребу в питної воді на проектний період. Проектна продуктивність існуючих водозаборів міського водопроводу 195,00 тис.м3/добу. Міський водопровід - система першої категорії надійності подачі води, мережа - кільцева, протипожежна низького тиску.

Господарсько-питне водопостачання передбачається централізованим комунальним водопроводом, що має забезпечити надійний санітарний контроль за якістю, а також за раціональним використанням питної води. Централізованим водопроводом намічається охопити все населення міста. Система першої категорії подачі води, магістральні та розподільчі мережі кільцеві, протипожежні низького тиску з встановленням пожежних гідрантів згідно СНиП 2.04.02-84, а також установкою арматури для аварійного відключення ділянок мережі.

Існуюча продуктивність централізованої системи водопостачання не забезпечує розрахункову потребу у воді питної якості, генеральним планом передбачається її реконструкція зі збільшенням продуктивності (з урахуванням уніфікації споруд) до 185,00 тис. м3/добу. Для збільшення пропускної потужності водопроводу необхідно здійснити реконструкцію старих мереж, кільцювання існуючих тупикових мереж міста, будівництво нових магістральних мереж у районах перспективної забудови. Для покращення водопостачання необхідно провести реконструкцію водоочисних та підвищувальних станцій.

Технічне водопостачання передбачається із існуючої схемі з урахуванням необхідної реконструкції та модернізації, а також нових систем підприємств, технологічні процеси яких дозволяють використання води не питної якості. Для зменшення витрат свіжої води з природних джерел, необхідно збільшити використання води у системах оборотного та повторного водопостачання в цілому по місту, орієнтовно на 20%.

Для зрошення садиб, поливання та миття територій передбачається використання переважно місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод, використання води міського водопроводу - тільки для територій, до санітарного стану яких ставляться підвищені вимоги (дитячі установи, лікарні тощо). Дане питання вирішується на наступних стадіях проектування з залученням галузевих організацій, через техніко-економічні розрахунки і обгрунтування, визначення джерел, на підставі сучасних технічних умов та інвестиційних пропозицій.

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку системи водопостачання міста:

- Нарощування продуктивності усіх елементів міського системи водопостачання до 185,00 тис.м3/добу.

- Впровадження комплексу заходів щодо екологізації водогосподарського комплексу - запровадження водозберiгаючих технологій, скорочення питомих витрат води на одиницю продукції, модернізація діючих та будівництво нових систем оборотного і повторного водопостачання, розроблення і здійснення кожним підприємством водозберiгаючих і водоохоронних заходів, удосконалення систем лімітування і моніторингу витрат і якості води, обладнання житлового фонду водомірними пристроями і регуляторами тиску, ліквідація втрат та непродуктивних витрат води тощо.

- Реконструкція основних міських водозаборів, будівництво споруд та підвищення рівня водопідготовки та знезаражування води (при необхідності).

- Повне обладнання житлового фонду системами водопостачання.

- Обладнання житлового фонду водомірними пристроями і регуляторами тиску, ліквідація втрат та непродуктивних витрат води тощо

- Водозабезпечення с. Лісок-1 і с. Лісок-2 м. Полтава

- Реконструкція хлораторних у відповідності до сучасних вимог (гіпохлорид натрію, ультрафіолетові лампи, тощо).

- Удосконалення системи подачі та розподілу води по території міста будівництвом нових (130,52 км), відновленням або перекладкою або відновленням сучасними методами амортизованих водоводів і мереж, реконструкцією головних споруд, насосних станцій тощо.

- Виконання гідравлічного розрахунку для оптимізації роботи системи.

- Розробка та впровадження комплексу заходів, спрямованих на зменшення собівартості подачі та реалізації води.

- Створення сучасної автоматизованої системи управління водогосподарським комплексом.

- Модернізація виробничої бази та удосконалення економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

ПРОМПОБУТОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Відповідно до розрахункового водоспоживання (табл. ВК-1) об’єм промпобутових стічних вод складе 179,9 тис.м3/добу. Відведення і очищення їх передбачається централізованою комунальною каналізацією по існуючої схемі.

Очищення стічних вод передбачається на існуючих очисних спорудах, збільшення потужності яких передбачається за рахунок реконструкції та удосконалення технології очищення та розширення. Збільшення пропускної спроможності міської каналізації до 180,00 тис. м3/добу передбачається за рахунок реконструкції існуючих споруд і мереж (насосні станції, самопливні колектори, напірні трубопроводи) та будівництва нових в районах перспективної та не каналізованої забудови.

Для покращення екологічного стану міста та басейнів річок Коломак та Ворскла пропонується розглянути на кінець розрахункового строку можливість перекиду об’єму стічних вод Затуринського каналізаційного басейну на Супрунівські очисні споруди з доведенням їх до необхідної потужності.

Існує дві можливості рішення цього питання: 1) прокладка самопливно-напірних колекторів та будівництво близько 23 каналізаційних насосних станцій, 2) будівництво колекторів глибокого закладання методом щитового проходження від КНС по вул. Великорогізнянська по території міста до місця підключення до самопливного колектора по вул. Фрунзе. Дане питання вирішується через розробку „ТЕО реконструкції каналізації міста” с залученням відповідних спеціалізованих інститутів та організацій, яка визначить заходи по реконструкції існуючих каналізаційних споруд і мереж та їх вартість. Розвиток схеми промпобутової каналізації, особливо очисних споруд, потребує ув’язки з напрямами перспективного розвитку забудови міста.

Основні заходи щодо розвитку та модернізації системи каналізації міста:

- Нарощування пропускної спроможності міської каналізації з урахуванням створення резерву на перспективний розвиток міста до 180,00 тис.м3/добу.

- Забезпечення відведення та нормативного очищення усього об’єму промпобутових стічних вод.

- Удосконалення технології очищення, доочищення стічних вод та обробки осадів.

- Модернізація системи відведення перекладкою амортизованих колекторів і мережі, будівництвом самопливних колекторів з урахуванням зменшення витрат на перекачку стічних вод, прокладкою щитових колекторів з переводом у резерв частини насосних станцій та напірних колекторів (перспектива), реконструкцією насосних станцій тощо.

- Будівництво самопливних мереж (51,83 км), насосних станцій (22 од.) і напірних колекторів (21,57 км) у районах нової і існуючої не каналізованої забудови, забезпечення на кінець розрахункового строку генплану повного охоплення забудови міста централізованою каналізацією.

- Будівництво нових та реконструкція існуючих споруд попереднього очищення стічних вод промислових підприємств, розробка та впровадження системи моніторингу скидів виробничих стічних вод у міську каналізацію, у першу чергу, за показниками якості для забезпечення нормального функціонування технологічних процесів біохімічного очищення і доочищення.

- Передача КНС підприємств, які не працюють у ведення комунальної каналізації.

- Підключення до міської каналізації забудови, яка розташовані біля водозаборів системи госппитного водопостачання.

- Модернізація виробничої бази та удосконалення економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства.

САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Відповідно до норм ДБН 360-92** розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з вулиць складе 126,00 тис. т/рік, або 630,00 тис.м3/рік При чисельність населення 350 тис. чол., норма накопичення ТПВ 300 кг/рік, сміття та невраховані 20%. Необхідна площа полігону з розрахунку 0,02 га на 1 тис. т відходів і терміну експлуатації 20 років складе - 50,00 га.

На розрахунковий період пропонується будівництво підприємства промислової переробки відходів продуктивністю 126,00 тис. т/рік. Необхідна площа – 6,50 га. Санітарно-захисна зона 500 м. Розміщення заводу доцільне біля існуючого полігону, або у промислової зоні. Прийняття остаточного рішення по вибору ділянки є пріоритетом органів міської влади.

Для забезпечення виконання „Програми поводження з твердими побутовими відходами“ (Постанова Кабінету Міністрів України від 4.04.2004 р. №265) передбачається організація роздільного збору твердих побутових відходів з наступним використанням і утилізацією. За умови організації роздільного збору обсяг вивозу твердих побутових відходів можна зменшити на 30-50%.

Рідкі відходи на перший час будуть знищуватись на очисних спорудах промпобутової каналізації. На кінець розрахункового строку планується каналізування усієї забудови міста, тому об’єм відходів має поступово зменшуватися.

Для санітарного очищення необхідні 70 сміттєвозів, 11 асенізаційних і 175 прибиральних та інших машин і механізмів.

Основні заходи щодо санітарного очищення:

- Охоплення всіх районів міста централізованою планово-регулярною системою санітарного очищення.

- Будівництво міжрегіонального підприємства промислової переробки твердих побутових відходів.

- Будівництво сміттєсортувальної станції як елементу перспективного заводу промислової переробки ТПВ. Сортувальна станція та інші заходи дозволять зменшити обсяг вивозу відходів на 30-40%.

- Закриття та рекультивація існуючого сміттєзвалища.

- Впровадженням системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства та інших заходів з метою зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів.

- Модернізація спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення.

- Розглянути питання виносу зливної станції по вул. Н. Млинській за межі міста (в район Супрунівських очисних споруд).

# ХІІ. ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Виходячи з розрахунків, враховуючи місцеві умови та пропозиції «Техніко-економічного обґрунтування приєднання ПС-110 кВ м. Полтава», виконаної інститутом «Укренергомережпроект» в 2009 р. на замовлення ВАТ «Полтаваобленерго», для забезпечення рівнів прогнозного споживання електроенергії, визначення оптимальної схеми надійного електропостачання споживачів міста Полтави та приведення існуючої мережі 110 кВ до вимог діючих нормативів, в цьому проекті пропонується:

- Існуюча система зовнішнього електропостачання міста може залишитись незмінною на весь розрахунковий період.

- Для збільшення надійності електропостачання споживачів м. Полтава необхідно провести реконструкцію та модернізацію ПС-330 кВ „Полтава”: заміна АТ-1/125 МВА та АТ-3/200 МВА нестійких до наскрізних струмів КЗ; переведення частини міських ПЛ-110 кВ на 3-4СШ-110 кВ; організація транзитних ПЛ-110 кВ, приєднаних до 1-2СШ-110 кВ.

- Побудувати нову закриту ПС-110 кВ «Полтава-місто» з трансформаторами 110/6 кВ потужністю 240 МВА замість існуючої. Живлення нової підстанції здійснити у розтин ПЛ-110 кВ «Полтава – Турбозавод», також у розріз новоствореної ПЛ-110 кВ «Полтава-місто – Турбозавод» приєднати ПС-110 кВ «Промвузол» побудувавши ПЛ-110 кВ довжиною близько 8 км.

- Побудувати нову закриту ПС-110 кВ «Половки» з трансформаторами потужністю 216 МВА з підключенням її у розтин в одну з ліній 110 кВ «Полтава - Супрунівка», довжина траси близько 2 км.

- Побудувати дволанцюгову ПЛ-110 кВ «БПФ – Турбозавод» замість одноланцюгової дільниці ПЛ-11 0кВ «БПФ – ААЗ – Турбозавод», довжина траси близько 4 км.

- Провести реконструкцію ВРП-110 кВ ПС-110 кВ «Супрунівка» з перетворенням підстанції в вузлову, та заведенням на неї ПЛ-110кВ «Полтава - Абазівка - Диканька», в результаті чого створиться ще одна живляча місто лінія 110 кВ «Полтава - Супрунівка», довжина лінії близько 4 км.

- Здійснити перепідключення ПС-110 кВ «Південно-Західна» на новостворену ПЛ-110 кВ «Полтава – Супрунівка».

- Провести реконструкцію ПС-110 кВ «БПФ» та «Турбозавод» із установкою елегазових вимикачів та заміною силових трансформаторів на трансформатори більшої потужності, та із встановленням другого трансформатору потужністю 25 МВА на ПС «Промвузол».

- Провести будівництво ПС-110 кВ «Південна» з двома трансформаторами потужністю по 16 МВА і підключенням її в розтин другої лінії 110 кВ «Полтава – Супрунівка», довжина траси близько 3 км.

- Побудувати нову ПС-110 кВ «Шпортівка-2» з двома трансформаторами потужністю по 25 МВА, і підключенням її відпайками від ліній 110 кВ «Полтава – Шпортівка» та «Полтава – Турбозавод».

- Провести реконструкцію, ремонти та заміну зношеного устаткування на повітряних лініях електропередачі 110 кВ міського кільця: «Полтава – БПФ», «Полтава – Турбозавод», «Полтава – Шпортівка», «Шпортівка – Промвузол», «Промвузол – Турбозавод», «БПФ – ААЗ», «Турбозавод – ААЗ» з заміною існуючого проводу на провід більшого перерізу.

- Провести реконструкцію ПЛ-110 кВ «Полтава – Божково» із заведенням її, як живлячої, на ПС «Промвузол», та заміною проводу на відрізку ПЛ «Полтава – Промвузол» на провід більшого перерізу.

У зв’язку із будівництвом південного автомобільного обходу міста необхідно:

- існуючу повітряну ПЛ-110 кВ „Полтава – Знамя” перекласти по новій трасі, із переведенням у кабель;

- перевести у кабельні лінії ділянки ПЛ-110 кВ „Полтава – Миргород”, „Полтава – Жовтнева”, „Полтава – Диканька”, „Полтава – Байрак”, „Полтава – Супрунівка” у місці слідування існуючих повітряних ліній 110 кВ паралельно із автодорогою.

- Розподіл електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-6-0,4 кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10-6 кВ (РП-10-6 кВ), трансформаторних підстанцій 10-6/0,4 кВ (ТП-10-6/0,4 кВ) розрахункової потужності, мереж 10-6 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення РП-10-6 кВ, ТП-10-6/0,4 кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації. Електричні мережі у межах житлової забудови – кабельні.

- На протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10-6 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

- При забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 110-35 кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови чи переведення їх к кабельне виконання.

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Виходячи із перспективи розвитку сельбищної території Полтави, теплопостачання існуючого та нового багатоквартирного житлового фонду, закладів та підприємств обслуговування міста вирішується на базі існуючих опалювальних котелень, через використання резервів їх встановлених потужностей, а також через будівництво нових джерел теплоти. Теплопостачання садибної забудови і надалі передбачається індивідуальним тепловим обладнанням.

За основне паливо в котельних установках прийнято природний газ.

Розрахунковий сумарний тепловий потік для житлово-комунального сектору, з урахуванням втрат теплової енергії у теплових мережах та витрат на власні потреби джерела теплопостачання, на розрахунковий строк складе близько 727,0 МВт, в тому числі по площадках нового будівництва –180,0 МВт.

Розвиток існуючої системи теплових мереж обумовлюється резервом потужності визначених існуючих джерел та величиною додаткових навантажень нових споживачів, вимогами відповідних Технічних умов на підключення до централізованої системи, з урахуванням фактору оптимізації собівартості житлово-комунальних послуг по об'єктах нового будівництва, як додаткового абонента. Покриття розрахункового теплового потоку частково, або повністю від існуючих опалювальних котелень міста пропонується для споживачів по ділянках житлового будівництва №3, 4, 9, 11, 12, 13, 14.

Теплопостачання окремих нових об’єктів, що розташовані поза межами радіусу дії існуючих джерел теплоти, при відсутності можливості додаткового підключення нових абонентів, пропонується через застосування групових, модульних (блочних транспортних, дахових) котелень, або з урахуванням вимог чинного законодавства, систем поквартирного опалення, що дозволяє максимально уникати втрат теплової енергії, підвищити інтенсивність вводу до експлуатації закінчених будівництвом об’єктів.

Заходів по енергозбереженню в теплопостачанні:

- оптимізація системи теплозабезпечення міста;

- будівництво нових, заміна та реконструкція ветхіх та аварійних теплових мереж із застосуванням сучасних матеріалів і технологій;

- заміна котлів у працюючих котельнях на більш сучасні – з ККД не менш 91%;

- влаштування модульних котелень для локальних систем теплопостачання об’єктів;

- впровадженням сучасних когенераційних технологій;

- впровадження на котельнях приладів автоматизованого обліку енергоносіїв підвищеного класу точності, засобів обліку та регулювання споживання тепла на базі комп`ютерного забезпечення;

- впровадження засобів обліку та регулювання споживання теплової енергії у житловому фонді;

- впровадження ІТП, регулювання подачі тепла споживачам залежно від температури зовнішнього повітря;

- впровадження прогресивних архітектурно-конструктивних рішень, поліпшення теплозахисних властивостей існуючих будівель та при новому будівництві.

ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Подальший розвиток системи газопостачання Полтави вирішується з урахуванням нових споживачів, прийнятих до освоєння площадок розміщення житлового будівництва.

Перспективний розвиток газифікації м.Полтава намічено шляхом подальшої розбудови системи розподільчих газопроводів високого, середнього і низького тисків, будівництва нових ГРП (ШРП). Для газопостачання споживачів по площадках нового будівництва, проектом на розрахунковий строк заплановано будівництво близько 50 км розподільчих газопроводів високого та середнього тисків із застосуванням сучасних матеріалів (поліетілен) та технологій прокладання мереж, що значно зменшує капітальні витрати і продовжує термін експлуатації газопроводів, 1 ГРС, 36 ГРП (ШРП), де ГРП – стаціонарні споруді, облаштовані опаленням, системою телемеханіки та телефонним зв`язком.

Для покращення експлуатаційного показнику системи газопостачання міста, урахування умов освоєння площадок нового будівництва, до реалізації і розгляду на наступних стадіях проектування проектом пропонується такі заходи:

- реконструкція АГРС с.Терешки зі збільшенням пропускної спроможності;

- кільцювання ГРП-80 з Затуринським промвузлом газопроводом високого тиску (до1,2 МПа) Ø400 мм, протяжністю близько 14,0 км. - обов’язкова умова освоєння площадок нового будівництва північно-східної, східної і південно-східної частин міста, як реалізаця рішення попереднього генерального плану. Орієнтовні витрати складуть 3,1 млн.грн.;

- по пл №1 пропонується кільцювання газопроводу високого тиску т по вул. Половка з газопроводом с/т по вул. Артема з будівництвом ГРП (0,6/0,3/0,03) в районі вул. Рябушанської;

- по пл №2 пропонується кільцювання газопроводу середнього тиску Ø219 по Харківському шосе з газопроводом середнього тиску т по пр. Вавілова, будівництво 2-х ГРП;

- по пл. №3 пропонується будівництво 1 ГРП та 1 ШРП на культурно-розважальний центр;

- по пл. №4 пропонується від існуючої ГРП кільцювання газопроводу н/т по вул. вул. Ліхачова та Ветеринарній;

- по пл. №5 пропонується існуюча ГРП по вул.Гожулівській та будівництво ГРП;

- по пл. №6 пропонується кільцювання газопроводу середнього тиску по вул. Фрунзе (Ø159) з газопроводом середнього тиску по вул.Щербанівський шлях з будівництвом 2-х ГРП та кільцювання по низького тиску з існуючою ГРП пл. №4;

- по пл. №7 пропонується будівництво ГРП;

- по пл. №8 пропонується кільцювання газопроводів середнього тиску по вул. Артема (Ø500) і по вул.Фрунзе, будівництво 2 ГРП;

- по пл. №9 пропонується нова ГРС з боку пл. №22, 23, кільцювання проектного газопроводу високого тиску (0,6 МПа) з газопроводами високого тмску с. Івонченці, по вул. Гожулівській (Ø500), с. Рибці та з газопроводом середнього тиску по вул. 3іньківській, будівництво 3 ГРП;

- по пл.№10 пропонується будівництво ГРП;

- освоєння пл. №11 пропонується від існуючої ГРП на котельні з вул.Грушевського;

- по пл. №12 пропонується будівництво ГРП;

- по пл. №13 пропонується будівництво ГРП, кільцювання газопроводів по низького тиску з вул.Артема;

- освоєння пл. №14 пропонується від існуючої ГРП по вул. Шевченка;

- освоєння пл. №15 через КБРТ, пропонується будівництво ГРП (0,6/0,3) на газопроводі високого тиску (Ø500) з кільцюванням газопроводів по середнього тиску;

- по пл. №16 пропонується будівництво ГРП біля с.Шмиглі на відгалуженні від газопроводу(Ø 219) по вул.Харківське шосе;

- освоєння пл. №17 пропонується від існуючої ГРП, кільцювання газопроводів низького тиску по вул. Опшинівська та вул.Примакова;

- по пл.№18 пропонується будівництво ГРП і кільцюванням газопроводів низького тиску з пл. № 6, 16;

- освоєння пл. №19 через КБРТ, пропонується будівництво ГРП(1,2/0,3);

- освоєння пл. №20 пропонується через КБРТ від існуючої системи газопроводів середнього тиску;

- освоєння пл. №21 пропонується через КБРТ на проектному відгалуженні від існуючого газопроводу в/т(Ø500);

- по пл. №22 пропонується нова ГРС (див. пл.№9), будівництво 3 ГРП (0,6/0,03), кільцюванням газопроводів по низького тиску з мікрорайоном «Рибці» та новою ГРС;

- по пл. №23 пропонується нова ГРС (див. пл.№9), будівництво ГРП (0,6/0,3), кільцювання газопроводів по середнього тиску з існуючим в с. Івонченці (вул.Журавкина і вул. Вільхова);

- по пл. №24 пропонується будівництво 2-х ГРП(0,6/0,03), кільцювання газопроводів по низького тиску з с.Іванченці і с.Тахтаулово;

- по пл. №25 пропонується будівництво ГРП(0,3/0,03) на проектної перемичці по пров.Депутатському;

- освоєння пл. № І, ІІ, ІІІ, ІV через КБРТ, пропонується будівництво ГРП (1,2/0,3) на проектном відгалуженні від газопроводу в/т (Ø400) з АГРС с. Ковалівка;

- по пл. №V, VІ через КБРТ, пропонується будівництво гілки газопроводу середнього тиску від проектної перемички по вул.Сакко з нового ГРП (1,2/0,3) на газопроводі високого тиску Ø300 (в р-ні ГРП №40) з газопроводом середнього тиску по вул. Красноградське шосе;

- по пл. №VІІ через КБРТ, пропонується кільцювання існуючого газопроводу с/т Ø150 с.Воронина вул. Воронина з проектною перемичкою по вул.Сакко (див. пл. № V,VІ);

- по пл. №VІІІ пропонується будівництво ШГРП (1,2/0,03) на проектном відгалуженні від газопроводу високого тиску (Ø273) з АГРС с.Ваці на ГГРП №80;

- по пл. №ІХ пропонується будівництво ШГРП (0,3/0,03) на проектном відгалуженні від газопроводу с/т (Ø219) по вул. Харківське шосе.

При використанні існуючої, або будівництві нової ГРП для площадок багатоквартирної забудови, пропонується на виході передбачити окремі гілки газопроводів н/т на дахові котельні та на побутові потреби споживачів, а також передбачити кільцювання існуючих і проектних газопроводів низького тиску в межах мікрорайонів.

# ХІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО НЕВІДКЛАДНИХ ЗАХОДІВ І ОБСЯГІВ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ТРАНСПОРТ

| Перелік заходів | Одиниця виміру | Кіль-кість | Орієнтовна вартість, млн. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Формування нового магістрального ходу вул. Артема – пров. Колективний, з них: |  |  |  |
| - будівництво, з улаштуванням проїзної частини 16,0 м | км | 1,7 | 70,0 |
| - реконструкція, з розширенням проїзної частини з 8,0 м до 16,0 м | км | 1,3 | 42,0 |
| Реконструкція широтного ходу вул.Енгельса - вул.Чапаєва -вул.Новомлинівська, з розширенням проїзної частини з 8,0-10,0 м до 16,0 м | км | 4,4 | 140,0 |
| Реконструкція вул. Карла Лібкнехта з розширенням проїзної частини з 10,0 м до 16,0 м | км | 2,2 | 70,0 |
| Реконструкція шляхопроводу через залізничну лінію в створі вул. Тунельна | од. | 1 | 7,0 |
| Будівництво тролейбусної лінії для з’єднання житлових мікрорайонів «Огнівка» та «Сади-2», яка пройде по вул.Артема, Красіна, Грушевського | км | 3,7 | 15,0 |
| Придбання рухомого складу для міського громадського транспорту: - тролейбусів - автобусів | од. | 15 20 | 18,0 16,0 |
| Всього: |  |  | 378,0 |

ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Гідротехнічні заходи

До невідкладних заходів віднесено виконання протизсувних заходів (будівництво системи поглинаючих свердловин, будівництво підпірної стінки, будівництво системи берегових кріплень тощо) на таких ділянках: вул. Вороніна буд. 81-85; сел. Червоний Шлях; вул. Марата, 12; вул. Сєрова, 55; вул. Вороніна в районі кладовища.

| Назва заходів | Одиниця виміру | Кількість | Орієнтовна вартість, млн. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Регулювання русел рік і струмків (розчистка) | км | 6,3 | 3,15 |
| Благоустрій(розчистка+ПЗС) існуючих ставків | га | 7,0 | 2,80 |
| Благоустрій існуючий пляжів | га | 10,1 | 1,47 |
| Берегозакріплення | км | 1,8 | 1,62 |
| Заходи по боротьбі з підтопленням (дренаж) | га | 140,0 | 39,20 |
| Ліквідація заболоченостей (осуш.+ дрен.+кан.) | км | 54,0 | 16,20 |
| Протизсувні заходи | га | 2,0 | 14,00 |
| Протиерозійні заходи | га | 12,0 | 7,80 |
| Всього: |  |  | 86,24 |

Всі невідкладні заходи пророблені з урахуванням рекомендацій з інженерної підготовки території, які закладені в проектах і програмах на перспективу в спеціалізованих організаціях водного і комунального господарств, управління земельних ресурсів, що недовиконані за останні роки.

Дощова каналізація

Невідкладні заходи:

- завершити паспортизацію та інвентаризацію всіх мереж та випусків дощової каналізації;

- побудувати дренажну каналізацію по вул. Ш. Алейхема та підключити її до колектору Кутузівського яру;

- провести капітальний ремонт колекторів по вулицям Лютого, Панянка, Б. Хмельницького, Соколова;

- побудувати дренажний колектор по пров. Димському та вул. Ляхова з підключенням в колектор по вул. Лідова та по вул. Леніна;

- побудувати очисні споруди перед випуском стоків з вул. Сковороди.

Орієнтовна вартість невідкладних заходів складає:

- будівництво мереж дощової каналізації - 7 млн. грн.

- будівництво очисних споруд – 3 млн. грн.

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Водопостачання:

- Модернізація обладнання, застосування сучасних високо економічних агрегатів і технологій на водозабірних спорудах міста.

- Кільцювання мереж між водозаборами №3 та №5.

- Закінчення реконструкції водозабору №4 з доведенням потужності до 50,00 тис. м3/добу.

- Реконструкція водозабору №3 з доведенням потужності до 35,00 тис. м3/добу.

- Перекладка ділянки водогону Ø1000 від водозабору №5 до міста.

- Будівництво водогону Ø500 від водозабору №1 по вул. Нариманівській - Монастирської до вул. Фрунзе.

- Будівництво водогону Ø500 по вул. Артема від вул. Енгельса до мікрорайону „Сади-3”, L=1,30км.

- Заміна ветхих та аварійних мереж системи водопостачання 20 км щорічно.

- Впровадження диспетчеризації та автоматизації системи водопостачання.

- Придбання пересувної лабораторії для виявлення скритих витоків води із підземних трубопроводів.

- Забезпечення водовимірювального обліку води на підвідомчих об’єктах м. Полтави.

- Технічне переоснащення артезіанських свердловин.

- Тампонаж артсвердловин, що вишли з ладу.

- Реконструкція виробнично-технічної бази по пров. Спортивному,6.

- Автоматизація систем управління насосних станцій I, II підйому.

- Буріння 5-ти нових високодебітних артсвердловин (додатково).

- Заміна сталевих водоводів на насосних станціях I та II підйому на пластикові.

- Заміна запірної арматури та пожежних гідрантів на водопровідної мережі

- Коригування спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток систем водопостачання спеціалізованими інститутами відповідно до рішень генерального плану міста щодо кількості та розміщення водокористувачів, визначення повного складу першочергових та перспективних заходів та економічного механізму реалізації їх.

Орієнтована вартість заходів – 26,53 млн. грн.

Промислово-побутова каналізація

Невідкладні заходи, щодо розвитку та модернізації системи каналізації, загальноміського значення відповідно до розробок КП “Полтававодоканалу”:

- Закінчення реконструкції та розширення Затуринських очисних споруд міської з доведенням потужності до 60,00 тис.м3/добу.

- Реконструкція Супрунівських очисних споруд зі збільшенням потужності до 120,00 тис.м3/добу.

- Санація Південного каналізаційного колектора: по вул. Володарського Ø450, L=0,19 км, по вул. Комсомольської Ø450, L=0,12 км, по вул. Н. Млинської Ø500, L=2,30 км.

- Перекладка самопливного каналізаційного колектора по вул. Коцюбинського – Сінна до вул. Пушкіна Ø800, L=1,00 км.

- Перекладка самопливного каналізаційного колектора по вул. Ковпака від вул. Бірюзова Ø1000, L=0,67 км.

- Перекладка самопливного каналізаційного колектора в районі зсуву сел. Шилівки Ø1200.

- Перекладка напірного колектора від ГКНС до Супрунівських очисних споруд Ø800, L=2,35 км.

- Перекладка самопливного каналізаційного колектора по вул. П.Комуни Ø700, L=1,10 км.

- Реконструкція колектора м-на Алмазний до ГКНС Ø600 (спуск по косогору).

- Будівництво каналізаційного колектору по вул. Південній до мкр. Левада.

- Придбання нового насосного обладнання замість зношеного на ГКНС та КНС по вул. Рогізнянській.

- Придбання додаткового резервного насосного обладнання на КНС (3 шт.).

- Впровадження диспетчеризації та автоматизації системи водовідведення.

- Перекладка ветхої та аварійної каналізаційної мережі 5 км щорічно.

- Розробка „ТЕО реконструкції каналізації міста”.

- Реконструкція колодязів на каналізаційної мережі міста (біля 80000 одиниць)

- Проведення капітального ремонту з заміною насосного обладнання на більш енергоємнє на 15 КНС.

- Визначення шляхів та розробка проектної документації по утилізації осадів на Затуринських та Супрунівських очисних спорудах з метою подальшого використання його як органо-мінерального добрива.

- Розробка (коригування) спеціалізованої проектної документації з урахуванням рішень генплану щодо кількості та розміщення водокористувачів з метою визначення повного складу першочергових та перспективних заходів на реконструкцію і розвиток системи та економічного механізму реалізації цих заходів.

Орієнтовна вартість заходів – 19,47 млн. грн.

Санітарне очищення

Невідкладні заходи загальноміського значення відповідно до розробок КПАТП-1628:

- Розробка проекту розміщення та будівництва нового полігону в комплексі із підприємством переробки ТПВ.

- Розробка норм накопичення ТПВ для усіх споживачів міста.

- Затвердження економічно обґрунтованих тарифів на вивіз ТПВ та рідких відходів.

- Розробка проекту закриття та рекультивації існуючого сміттєзвалища.

- Визначання ділянки для розміщення полігону ТПВ з урахування комплексу санітарних та екологічних вимог.

- Придбання техніки спеціального призначення для санітарної очистки міста

- Розробка (коригування) спеціалізованої схеми санітарного очищення міста з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення промислового виробництва із сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного стану, утилізації.

Орієнтовна вартість заходів – 7,51 млн. грн.

Електропостачання

- Будівництво нової закритої ПС-110 кВ «Полтава-місто» з трансформаторами 110/6 кВ потужністю 240 МВА замість існуючої. Живлення нової підстанції здійснити у розтин ПЛ-110кВ «Полтава – Турбозавод», також у розріз новоствореної ПЛ-110 кВ «Полтава-місто – Турбозавод» приєднати ПС-110кВ «Промвузол» побудувавши ПЛ-110кВ довжиною близько 8 км.

- Будівництво дволанцюгової ПЛ-110 кВ «БПФ – Турбозавод» замість одноланцюгової дільниці ПЛ-110 кВ «БПФ – ААЗ – Турбозавод», довжина траси близько 4 км.

- Реконструкція ВРП-110 кВ ПС-110кВ «Супрунівка» з перетворенням підстанції в вузлову, та заведенням на неї ПЛ-110 кВ «Полтава – Абазівка – Диканька», довжина лінії близько 4 км.

- Реконструкція існуючих фізично та морально застарілих ТП, РП, ліній електропередачі 6-10 кВ.

Орієнтовна вартість невідкладних заходів з електропостачання становить близько 80,0 млн. грн.

Газопостачання

Для покращення експлуатаційного показнику системи газопостачання міста в цілому і освоєння площадок нового будівництва північно-східної, східної і південно-східної частин міста, намічена реалізація кільцювання ГРП-80 з Затуринським промвузлом газопроводом високого тиску (до1,2 МПа) Ø400 мм, протяжністю близько 14,0 км.

Орієнтовні витрати складуть 3,1 млн. грн.

Загальна вартість першочергових пріоритетних заходів і обсягів інвестицій для забезпечення сталого функціонування міста

| Види заходів | Вартість, млн. грн. |
| --- | --- |
| Транспорт та дорожня мережа | 378,0 |
| Інженерна підготовка території (гідротехнічні заходи), дощова каналізація | 96,24 |
| Інженерне обладнання території, усього | 136,61 |
| у тому числі: |  |
| - водопостачання | 26,53 |
| - промпобутова каналізація | 19,47 |
| - санітарне очищення | 7,51 |
| - електропостачання | 80,0 |
| - газопостачання | 3,1 |
| РАЗОМ | 610,85 |

Об’єми та вартісні показники визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших стадіях проектування.

# ХVІ. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

|  | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан на 1.01.2009 | Розрахун-ковий строк на 1.01.2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | тис. осіб | 301,6 | 350,0 |
| 2 | Територія, усього | га | 10381 | 13202,0 |
| 3 | Житловий фонд | тис. м2 | 6294,2 | 8996,2 |
|  | - багатоквартирний | тис. м2/% | 4911,5/78 | 6875,5/76,4 |
|  | - садибний | тис. м2/% | 1382,7/22 | 2120,7/23,6 |
|  | обсяги нового житлового будівництва, у тому числі:. | тис. м2 |  | 2759,0 |
|  | - багатоквартирного | тис. м2/% |  | 2010,3/73 |
|  | - садибного | тис. м2/% |  | 748,7/27 |
|  | житлова забезпеченість, усього | м2/люд. | 20,9 | 25,7 |
|  | - в багатоквартирній забудові | м2/люд. | 19,5 | 24,6 |
|  | - в садибній забудові | м2/люд. | 27,9 | 30,3 |
| 4 | Сфера обслуговування |  |  |  |
|  | - дитячі дошкільні заклади | тис.місць | 7,3 | 8,0 |
|  | - загальноосвітні школи | тис.місць | 35,0 | 31,4 |
|  | - лікарні | тис.ліжок | 5,0 | 6,1 |
|  | - поліклініки | тис.відв. на зміну | 9,8 | 9,8 |
|  | - пожежні депо | пож. автомоб. | 19 | 44 |
| 5 | Транспорт |  |  |  |
|  | Довжина магістральних вулиць, | км | 150,0 | 241,0 |
|  | у т.ч.: загальноміського значення | -“- | 65,0 | 93,6 |
|  | районного значення | -“- | 85,0 | 147,4 |
|  | Щільність мережі магістральних вулиць | км/км2 | 2,1 | 2,4 |
|  | Довжина ліній пасажирського транспорту (по осі вулиць): | км | 94,0 | 230,0 |
|  | - тролейбус | -“- | 31,0 | 60,0 |
|  | - автобус | -“- | 94,0 | 209,0 |
|  | Щільність транспортної мережі | км/км2 | 1,8 | 2,4 |
|  | Загальний об’єм пасажирських перевезень, всього | млн. пас. за рік | 97,28 (100%) | 157,50 (100%) |
|  | у т.ч. по видах транспорту: |  |  |  |
|  | - автобус | -“- | 41,01 (44,8%) | 60,20 (38,2%) |
|  | - тролейбус | -“- | 30,97 (33,8%) | 57,92 (36,8%) |
|  | - легковий | -“- | 19,46 (21,4%) | 39,38 (25,0%) |
|  | Транспортна рухомість, всього, в тому числі: - на громадському транспорті - на легковому транспорті | Поїздок на мешканця | 303 239 64 | 450 337 112 |
|  | Рівень забезпечення індивідуальним транспортом: - легкові індивідуальні автомобілі; - мотоцикли | одиниць/тис. мешканців; -«- -«- | 165 15 | 300 30 |
|  | Кількість індивідуального транспорту: легкових автомобілів; мотоциклів | одиниць | 49770 4520 | 105000 10500 |
|  | Рухомий склад, що обслуговує міські маршрути: |  |  |  |
|  | - тролейбус: | одиниць | 93 | 170 |
|  | - автобус | одиниць | 372 | 560 |
|  | Види зберігання легкового індивідуального транспорту, всього, з них: - в боксових гаражах, - в мало- та багатоповерхових гаражах - на автостоянках, - на присадибних ділянках | одиниць | 49770 15320 2500 7340 8190 | 105000 17320 58800 7880 21000 |
| 6 | Інженерне обладнання території |  |  |  |
|  | Водопостачання та водовідведення |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: - питної якості - технічної якості | тис. м3/добу | 55,12 - | 184,70 37,43 |
|  | Потужність головних споруд питного водопроводу (ВОС) | тис. м3/добу | 195,00 | 195,00 |
|  | Джерело водопостачання, що використовуються |  | підз. води | підз. води |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | 50,04 | 179,90 |
|  | Потужність каналізаційних очисних споруд | тис. м3/добу | 130,00 | 180,00 |
|  | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Об’єми побутового сміття | тис. т/рік | 469,70 тис. м3 | 126,00 |
|  | Удосконалені звалища | од. /га | 1/17,40 | 1/6,50 |
|  | Сміттєпереробнє підприємство | од./тис. т/рік | - | 1/126,00 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла (житлово-комун. сектор) Подача тепла, всього | МВт МВт | 959,00 ~750,0 | 727,0 693,53 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу (житлово-комун. сектор) | млн. м3/рік | 221,14 | 516,55 |
|  | Джерела газопостачання ГРС ГРП, ШРП | одиниць | 7 392 | 8 442 |
|  | Сумарне електричне навантаження | тис. кВт | 255,0 | 373,0 |
|  | Річне електричне навантаження | млн.кВтгодин | 819,5 | 1781,5 |
| 7 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Розчистка русел річок, струмків | км | 6,4 | 45,0 |
|  | Розчистка водойм | га | 3,2 | 183,0 |
|  | Благоустрій пляжів | га | 10,1 | 25,8 |
|  | Влаштування дамби обвалування | км | 0,6 | 1,6 |
|  | Берегозакріплення | км | - | 4,1 |
|  | Влаштування набережної | км | - | 2,4 |
|  | Підсипка (намив) території всього (під житлову забудову) | га | 114,8 | 124,6 (54,3) |
|  | Заходи по боротьбі з підтопленням | га | - | 3534,0 |
|  | Ліквідація заболоченостей | га | - | 478,2 |
|  | Протизсувні заходи | га | - | 75,3 |
|  | Протиерозійні заходи | га | - | 1507,5 |
|  | Протипросідні заходи | га | - | 240,2 |
|  | Рекультивація порушених територій | га | - | 91,4 |

Аварійний житловий фонд на 1.01.2009 р. по м. Полтава відсутній.

*- Надворсклянська зона знаходиться в існуючих межах Полтави.